前   言

具有“浙江绿谷”美称的丽水市位于浙江省西南部，是浙江省西南部的中心城市、交通枢纽和物资集散地，经济社会地位十分重要。随着社会经济的发展和城市化进程的加快，人类对河道功能有了进一步的要求，然而，市本级河道本身没有进行系统的整治，致使部分河段行洪能力不足、淤积严重、保护区防洪标准偏低、水环境（特别是城市内河）恶化，直接影响了丽水市“浙江绿谷”的建设。

根据浙江省水利厅对全省河道整治规划工作的总体部署，以及丽水市社会经济发展要求，丽水市水利局委托浙江省水利河口研究院对丽水市本级河道进行何等整治规划，规划范围包括瓯江干流莲都区段、好溪等四大支流部分河段及其汇入小支流、丽水市城市内河。本规划根据《浙江省河道整治规划编制导则》（试用）、有关法律法规及丽水市水利局下达的河道整治规划任务书编制，既是全省河道整治规划的组成部分，又是丽水市城市总体规划的重要组成部分。本规划力求与丽水市城市总体规划、瓯江流域总体规划、瓯江流域防洪规划相协调，尊重经过批准的丽水市城市防洪规划，并采纳了瓯江干流玉溪电站至开潭坝址河道疏浚规划、丽水市城市内河控制性规划中的部分研究成果。

规划表明，为了建设防洪、水环境、水生态、水景观及水文化为一体的水生态系统，需要采用建设防洪堤、疏浚河道、劈山拓宽河道、开挖人工湖、紧水滩水库防洪调度、水环境保护等等工程和非工程措施。规划按照近、远两期实施，共需要投资15.85亿元。

在规划过程中，承蒙丽水市有关单位，尤其是丽水市水利局领导和同志们的大力支持，在此谨表谢意。

第一章  丽水市莲都区概况

1.1  社会经济概况

本规划区域丽水市莲都区位于浙江省西南部，东经119°42´至119°57´，北纬28°17´至28°25´。东邻青田县，西接云和县、松阳县，南与景宁畲族自治县交接，西北与武义县相邻，东北与缙云县接壤。

丽水市是浙江省西南部中心城市，莲都区是丽水市政府所在地，是全市政治、经济、交通、文化的中心和浙西南重要的物资集散地。根据2002年丽水市统计年鉴，截至2001年底，莲都区总人口为35.81万人，2001年国内生产总值38.01亿元，人均国内生产总值10,687元。莲都区（市区）土地面积1,502km2，耕地面积1.1345万公顷。区内经济以农业和轻工业为主，森林和水力资源丰富。主要经济作物有香菇、中药材、毛竹、茶叶、水果等，其中水果已跨入全国百强县行例。境内动植物资源种类繁多，属国家级保护的动物有20多种，畜牧业主要有猪、牛、羊、家禽等。金丽温高速公路及丽龙一级公路的建设，将进一步改善丽水市的交通状况，为丽水市社会经济的快速发展提供良好的基础条件。

1.2  河道及水环境现状

1.2.1 河道现状

莲都区境内有省级、市级、县级及县级以下河道，主要为瓯江干流和四大支流（松阴溪、宣平溪、太平港、好溪）以及城市内河。规划区域的水系见附图2。

大溪：为省级河道，发源于龙泉与庆元交界的百山祖北麓锅冒尖，流经龙泉、丽水、青田、温州等地，由西往东汇入东海。干流长度为384km，流域面积为18,100km2，是我省第二大河。大溪莲都区境内段长度为43.56km，河宽170～800m，河底高程66.00～33.00m，河道比降为0.7‰～0.8‰。河道中有不少行洪滩滩地和江心洲，其中较大的江心洲有红圩、吴村圩、对门圩。石牛街断面为大溪的缩窄断面，河面宽仅170m，河底高程44.80m，是上游洪水进入丽水市城区的控制断面。塔下断面左岸山体突出，河面宽度仅220m，河底高程34.50m，阻水较为严重，是大溪和好溪在古城汇合后的行洪阻水断面。

好溪：缙云县城至大溪汇合口段为市级河道，莲都区境内长度为23.9 km。规划段从马头山好溪堰至大溪汇入口，长度5.05km，河面宽200～250m，河底高程51.70～42.60m，河道比降1.8‰。

松阴溪：遂昌县城至大溪汇合口段为市级河道，规划段为莲都区境内段，长度4.6km，河面宽130～200m，河底高程71.00～64.00m，河道比降1.52‰，通济堰以下河道淤积比较严重。

宣平溪：为县级河道，境内长度为36.8 km，规划段河道长度1.2 km，河面宽100～120m，河底高程50.00～48.00m，河道比降1.7‰。

太平港（小安溪）：为县级河道，境内长度为45.4 km，规划段河道长度6.0 km，河面宽180～250m，河底高程66.0～45.0m，河道比降1.8‰。

城市内河：城市内河主要有好溪堰、丽阳坑、五一溪、环城河、贺家坑、弄和坑、殿前坑、白门坑、长坑、银坑、弄和坑、海潮河等等，河道总长35.33km，既有自然河道，也有人工河道，多数河道断面宽窄不一、污染、淤积比较严重。内河水系见附图3。

1.2.2  水环境现状

规划河道水环境总的情况是：瓯江干流及四大支流的水质较好；城市内河污染比较严重、水质较差。河道水体的主要污染源为工业废水和城镇生活污水，大多随意直接排入河道中，使部分河段的水质遭到污染，溶解氧、高锰酸盐指数超标。

根据近期监测资料分析：

（1）瓯江干流段，除丽水厦河断面外，其余断面年平均值都达到Ⅱ类水标准。碧湖渡口、石牛、风化的枯水期水质为Ⅲ类水标准，丽水厦河断面年均值为Ⅳ类水标准，平水期为Ⅴ类水标准，主要超标项目为BOD5、DO、石油类。

（2）松阴溪本次规划范围内 (堰后断面以下)的水质情况较好，达到Ⅰ类水标准。

（3）好溪水东大桥断面的水质达Ⅱ类水标准。

（4）宣平溪大溪汇合口断面年均值为Ⅱ类水，平、枯水期为Ⅱ类水，丰水期为Ⅲ类水。

（5）太平港（小安溪）口断面除平水期达Ⅰ类水标准外，丰水期限、枯水期及年均值分别为Ⅲ、Ⅱ、Ⅱ类水标准。

从近三年的水质常规监测站的监测情况来看，除了厦河下断面多项指标超标，以及均溪和碧湖渡口个别点石油类指标为Ⅲ类水标准外，其余断面的水质均达到Ⅰ～Ⅱ类水标准。出口风化断面除了DO和CODMn指标为Ⅱ类水标准外，其余指标PH、NH3-N、BOD5、石油类和总 P均达到Ⅰ类水标准。

城市内河现状的水质普遍较差。虽然好溪堰上游的水质优良，好于地面水III类标准，但是进入市区后，水质逐渐下降，甚至超过地面水Ⅴ类标准，如好溪堰囿山街南侧合流制排水沟的污水直接排入好溪堰中，使水质受到严重污染；其它内河的水质普遍较差，甚至极差。

1.3  河道存在的主要问题

（1）堤防防洪标准低

瓯江流域洪涝灾害频繁，既有梅雨洪水又有台风暴雨洪水。而沿岸堤防多数修建于50～70年代，限于当时的财力和物力，堤身普遍比较单薄，并且高低不平，防洪标准仅为5～10年一遇。频繁发生的洪涝灾害，经常造成严重损失，对两岸人民群众的生命财产构成严重威胁，制约了社会经济的发展。

（2）河道淤积，调蓄和行洪能力下降

由于一度不合理的森林采伐、陡坡耕种、开山采石等人为因素的影响，使流域内植被遭到破坏，造成水土流失；造桥修路、采砂弃渣、建筑和生活垃圾倾倒入河等，使河道淤积、河床抬高，降低了河道的水量调蓄和行洪能力。由瓯江干流河道地形测量可知，大部分河段的主槽均有不同程度的淤积，尤其是吕埠坑上村～任村段较为严重。规划河道总淤积量达1,278万立方米。

（3）通航能力不足

由于水土流失、采砂弃渣造成河道淤积、河床抬高，降低了河道的通航能力。根据浙江省内河航道等级划分及技术指标的规定，风化～开潭大坝段为V级航道，通航能力为300吨；开潭～玉溪电站段为VI级河道通航能力为100吨，而目前丽水段的常年通航能力只有2吨小木船。

（4）采砂作业欠规范，影响河道功能和景观

规划河段中的瓯江干流及四大支流都有丰富的砂卵石资源，级配合理、强度高，是理想的建筑材料。随着丽水市基本建设规模的扩大，黄砂需求量大增，刺激了河道采砂的积极性。由于缺乏规划和相应的管理办法，水行政主管部门管理比较困难，河道采砂一度处于无序状态。无序采砂危及堤防的安全、影响水源的取水条件，甚至导致河势的不利变化。近几年来，丽水市水利局在采砂规划、采砂管理方面作了大量工作，采砂作业逐步走向规范、有序，但由于管理机构人力物力的限制，采砂过程中随意弃渣现象依然存在。河道中堆积的鹅卵石不仅影响河道的行洪能力，而且影响景观，有碍丽水市生态示范城市的建设。

（5）部分河段水环境恶化

由于城市污水直接排入内河，生活垃圾随意倾倒，致使内河水质污染严重。河道富营养化程度不断增高，水流不畅，部分河段的水质劣于v类，水质严重恶化，尤其在夏秋高温旱季，河道的水发黑、发臭。城市内河不仅失去了美化城市环境的功能，反而在一定程度上影响了城市的环境质量。

瓯江干流夏河断面附近，水质常年超v类地面水标准。

（6）河道管理涉及部门多，协调困难

多功能河道的管理涉及到水利、航运、地矿、国土、城建、林业、旅游等部门。由于缺乏经过批准的、科学合理的河道整治规划作依据，水行政主管部门在实施河道整治、河道管理、协调各部门关系时具有一定的难度。

第二章  规划总则

2.1  规划目标

河道整治的总体目标是：恢复河道原有的行洪、灌溉、通航、调蓄等功能；提高两岸堤防保护区的防洪抗灾能力；改善两岸城乡生态环境和城市景观；整治河段的水质争取有所改善。建立一个和谐优美的水生态环境，实现“水清、流畅、岸绿、景美”的总体目标，促进经济社会的可持续发展。

2.2  规划原则

根据瓯江流域综合规划和丽水市城市总体规划对河道功能的要求，遵循“全面规划、统筹兼顾、突出重点、分步实施”的原则，堤线位置尽量利用老堤，布置平顺，保持河势顺畅；河道疏浚按照先下游后上游的次序实施；在满足河道主导功能要求的前提下，尽量减小河道整治工程量和工程投资，并与已经批准的有关专业规划相适应，使规划具有科学性、前瞻性和可操作性。

2.3  规划任务

（1）收集资料，分析规划河道存在的主要问题；

（2）明确规划河道的主导功能；

（3）对规划河道进行水文水利计算分析；

（4）分析水质和水环境现状并提出保护和防治措施；

（5）确定河道整治方案的总体布局；

（6）提出河道整治措施，划分河道整治项目；

（7）进行河道整治工程投资估算；

（8）进行河道整治的效益分析和环境影响评价；

（9）提出河道整治工程管理意见；

（10）提出工程实施意见。

2.4  规划依据

《中华人民共和国水法》

《浙江省实施〈中华人民共和国水法〉办法》

《中华人民共和国防洪法》

《中华人民共和国防洪标准》（GB50201-94）

《中华人民共和国河道管理条例》

《中华人民共和国水土保持法》

《地表水环境质量标准》

《关于开展浙江省河道整治规划编制的通知》

《浙江省地表水功能区划报告》

《浙江省河道整治规划编制导则》（试行）

《丽水市城市总体规划报告》

《瓯江流域综合规划报告》

《瓯江流域防洪规划报告》

《瓯江流域梯级开发规划》

《丽水市城市防洪规划报告》（修编）

《丽水市城市内河控制性规划》

《丽水市本级河道规划任务书》

2.5  规划范围

规划范围是莲都区境内的丽水市本级河道，具体为：

(1)瓯江干流

瓯江干流莲都区境内段，自玉溪电站大坝至莲都区与青田县交界的风化村断面，全长43.56km。

(2)四大支流及其汇入支流

①松阴溪莲都区境内段及汇入支流，即自莲都区与松阳县交界至大溪汇合口，长4.6km，及汇入支流堰后溪和大林坑（金坑）。

②宣平溪港口大桥至大溪汇合口，长1.2km。

③太平港（小安溪）胜利电站大坝至大溪汇合口，长6.0km，及汇入支流凤山前溪和水路坑。

④好溪，自马头山好溪堰至大溪汇合口，长5.05km，及汇入支流雅坑溪。

(3)城市内河

现有内河水系：好溪堰、丽阳坑、五一溪、贺家坑、弄和坑、银坑、白门坑、殿前坑、银坑、社后溪、盐泉坑、厦河和环城河等；以及城市总体规划增加的水域：丽阳湖、明星湖、厦河湖、寿元湖、莲花湖等人工湖和连接河道。规划范围详见附图2和附图3。

2.6  规划水平年

根据《浙江省河道整治规划编制导则》（试行）的要求，本次规划的现状水平年为2001年，近期规划水平年为2010年，远期规划水平年为2020年。

2.7  规划标准

(1)防洪标准

根据《防洪标准》（GB50201-94），结合规划河道沿岸保护区的人口、耕地面积等实际情况，确定防洪标准。

丽水市城区（包括主城区和规划新城区片）大溪、好溪防洪标准为50年一遇，太平港防洪标准为20年一遇；城东片城市内河防洪标准为20年一遇；城西片、水东片、水南片为10年一遇。

碧湖镇和碧湖平原大溪防洪标准为20年一遇。

本规划确定的防洪标准与《丽水市城市总体规划》、《丽水市防洪规划》（修编）、《丽水市城市内河控制性规划》提出的防洪标准相同。

(2)除涝标准

本规划采纳《瓯江流域防洪规划》、《丽水市城市内河控制性规划》论证并提出的排涝标准，其中丽水市城区排涝标准：20年一遇最大24小时暴雨24小时排出不成涝；碧湖平原的排涝标准为10年一遇。

(3)城镇供水和农田灌溉用水标准

城乡居民生活用水和重要工业用水设计保证率为95%；一般工业用水设计保证率为90%；灌溉用水设计保证率为90%。

(4)通航标准

①河道通航等级

大溪河道在莲都区与青田交界处起至丽水城区为Ⅴ级航道，通航300t船舶；

丽水城区起至玉溪电站为Ⅵ级，通航100t船舶；

松荫溪自大港头至莲都区与松阳县交界河段为Ⅶ级，通航50t船舶。

②通航保证率

根据规范，最低通航水位保证率，Ⅴ级（300t）航道为95%；Ⅵ级（100t）、Ⅶ级（50t）航道为90%。

第三章  水    文

3.1  降雨

丽水市莲都区位于东经119°54ˊ，北纬28°15ˊ，浙江省西南部，属亚热带季风气候区，气候温暖湿润，雨量充沛，四季分明，日照和无霜期长，年平均气温为18.0℃，是浙江省高温酷热地区之一。气温年际变差较小，冬季极端最低气温-8.7°c，极端最高气温为41.5°c。

多年平均降雨量1,474.1mm，最大年降雨量2,121.8mm，最少年降雨量984.5mm，多年平均降雨163.8天。由于本区属亚热带季风气候区，降水的时间分配特点与季风的消长有密切关系。春季雨日较多，夏季暴雨集中，夏秋季受台风影响，雨、洪持续出现，冬季雨量较少。4月至9月多年平均降水量占年降水量68.9%，11月至次年的1月干燥少雨，此三个月的总雨量，各地仅有150mm左右，占全年总雨量的8%～10%。

年降水的地域分布，从莲都区多年平均降水量等值线图可以看出，中部盆地和北部河谷地区雨量较少，周围山地雨量较多。丽水城关盆地、雅坑溪河谷地区是全区的少雨中心，其降水量在1,400mm以下。峰源、郑地南部山区与北部边缘山区是全区的多雨地区，其降水量在1,600mm以上。年降水的垂直变化，大致是海拔上升100m，降水量增加30mm。

3.2  径流

瓯江干流河道的径流丰枯变化与降水量的年际、年内变化基本同步。流域多年平均径流深为1,060.0mm左右，各有关站多年平均径流深为：大溪的玉溪1,050.4mm，大溪的开潭934.5mm，松阴溪的靖居口947.8mm，宣平溪的上显滩904.4mm，好溪的黄渡860.6mm。流域年径流总量193.0亿m3，受降雨量年际分配不均匀性的影响，河道径流年际间变化较大，径流量丰枯比值达三倍以上。径流量在年内分布的季节性变化也很明显，最大值一般出现在6月份，约占全年径流量的20%，最小值在12月，约占全年径流量的2%。

3.3  洪水

3.3.1  洪水特性

流域内洪涝灾害频繁，既有梅雨洪水，又有台风暴雨洪水，5～6月梅雨频率大，7～9月以台风暴雨为主。且在地域分布上也有明显差异，西部以梅雨为主，东部和南部由台风暴雨形成的洪水明显增多。本流域的大洪水具有峰高量大、水量集中、涨落较快等特点。洪水过程的主要时段一般集中于三天左右。梅雨形成的洪水过程线较胖，且复峰型较多；台风雨形成的洪水过程线稍瘦，单峰居多。由于暴雨成因有别，暴雨中心多变等因素的影响，流域上下游、干支流的洪水组合基本上为不同频率。

3.3.2  历史洪水

历史上，区域内洪灾频繁。据记载：

宋绍兴十四年（1144年），丽水水灾，溺死3,000人，丽水市南明山石刻记载“绍兴十四年，洪水自溪暴涨，高约八丈，人多避于楼，溺死者不可胜数”。

清康熙二十五年（1686年）四月，丽水大雨四昼夜，水高城门丈余，漂田庐，死者无数。

1912年八、九月，发生两次大水，据洪痕调查分析，大溪小水门站水位高达55.62m ，重现期近200年一遇。

据丽水县志记载，在1951～1982年中，大溪水位（小水门水位站）超过47.12m警戒水位的出现59次，约为五年九遇；超过51m的出现30次，约为一年一遇；超过52m的有16次，约为两年一遇。其中洪灾较为严重的年份有1952、1955、1970、1975和1994年等。1952年7月中旬，受台风影响，流域上下普降暴雨，大溪水位暴涨，小水门水位超过警戒水位5.96m。水淹城南大猷街，莲都区受灾乡镇27个，农田17,680亩，死亡20人，生命财产损失严重。1994年6月中旬，洪水泛滥成灾，丽水城区有165家企业停产或半停产，直接经济损失920万元，莲都区经济损失达1.0亿元。

3.3.3  设计洪水

经过频率分析，求得丽水站天然情况下（指无水库调节的情况）年最大洪峰流量均值为5,600m3/s，Cv=0.49，Cs=3 Cv；三日洪量均值为6.14亿m3，Cv=0.46，Cs=2 Cv。设计洪水成果见表3-1。

表3-1             丽水站年最大设计洪水成果表              F=7122km2

| 参数 | 单位 | 均值 | Cv | Cs/ Cv | 各频率（%）设计值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 | 5 | 10 | 20 |  |
| 洪峰流量 | m3/s | 5600 | 0.49 | 3 | 13100 | 10900 | 9260 | 7510 | 天然洪水 |
| 三日洪量 | 亿m3 | 6.14 | 0.46 | 2 | 13.2 | 11.4 | 9.92 | 8.30 |  |

根据现有水文资料条件和分块流域面积的具体情况，本工程设计洪水分别采用流量和雨量资料推求。其中，瓯江干流和集水面积较大的支流，采用流量资料推求；丽水城区周围的小溪流，采用雨量资料推求。

根据实测流量资料，瓯江干流和主要支流汇入口洪峰流量见表3-2。规划范围内的小溪流根据丽水站的年最大设计暴雨成果，通过产流和汇流计算，即可求得各小流域的设计洪水。根据《丽水市城市防洪规划报告（修编）》，小流域具体设计洪水成果见表3-3。

表3-2                 主要支流汇入口洪峰流量表

| 断面 | 集水面积（km2） | 各频率洪峰流量（m3/s） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P=2% | P=5% | P=10% | P=20% |
| 均溪 | 3407 | （7110） | （4270） | （3460） | （3450） |
| 丽水站 | 7122 | 13100 | 10900 | 9260 | 7510 |
| 开潭 | 8544 | 15400 | 12800 |  | 8720 |
| 松阴溪口 | 1981 | 4560 | 3810 | 3230 | 2620 |
| 宣平溪口 | 831 | 2360 | 1970 | 1670 | 1350 |
| 小安溪口 | 558 | 1810 | 1510 | 1280 | 1040 |
| 好溪口 | 1340 | 3840 | 3210 | 2710 | 2200 |

注：表中洪峰流量由流量资料推求；均溪站流量为电站控制下泄量。

表3-3                    小流域设计洪水成果表

| 断面 | 集水面积（km2） | 各频率洪峰流量（m3/s） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P=2% | P=5% | P=10% | P=20% |
| 桐岭坑 | 44.2 | 215 | 185 | 155 | 125 |
| 雅坑溪 | 24.2 | 157 | 138 | 115 | 94 |

注：表中洪峰流量由雨量资料推求。

第四章  水利计算

4.1  计算原则与方法

4.1.1  计算原则

河道水利计算的原则是以实测雨量、流量、水位为依据，在满足防洪排涝基本要求的基础上，充分考虑平水期、枯水期水质、水环境及水景观对河道流量和水位的要求，针对不同河段的特征，因地制宜地采用科学、适用的方法，计算河道整治所需的各控制断面、不同工况下的流量和水位及变化过程，为确定河道整治总体方案、工程规模、工程措施和工程效果分析提供定量的科学依据。对于以防洪排涝为主导功能的河道，根据保护区的防洪标准，对河道进行行洪能力分析计算。对于有景观要求的城市内河，除了要进行行洪能力计算外，还要考虑枯水季节河道的蓄水能力，以便使整治后的河道在汛期能行洪、旱期能蓄水，真正实现“以人为本、人水和谐相处”的治水理念。

在规划过程中，曾结合《瓯江干流玉溪电站至开潭坝址河道疏浚规划》，采用Hec-ras 软件对瓯江干流水面线进行分析计算，并与有关成果进行比较，发现各控制断面的特征水位与已经批准的成果比较接近。为此，本规划主要采用经政府批准的瓯江流域防洪规划和丽水市城市防洪规划中的水利计算成果。

4.1.2  计算方法

本规划涉及瓯江干流、松阴溪等四大支流和城市内河。不同的河流具有不同的水力特性。为了模拟河流的实际情况，对于不同的河道采用不同的数学模型进行分析计算。规划河道现状的主要特征见表4-1。

根据瓯江流域防洪规划和丽水市城市防洪规划，瓯江干流采用一维非恒定流计算方法，其基本方程为圣维南偏微分方程组。用隐式差分法进行离散，再与河汊方程、闸汊方程、边界条件和初始条件构成一个大型非线性方程组。

表4-1              大溪及四大支流河道断面特征表

| 序号 | 河道名称 | 位 置 | 河段长度(m) | 桩号 | 控制断面 | 河道断面特征 |  |  | 断面编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 宽度(m) | 底高程(m) | 其它 |  |
| 一 | 大溪 | 玉溪电站 | 0 | 0+000 | 玉溪电站 | 270 | 66 | 有护坡 | 96 |
| 1 | 大溪 | 玉溪电站～松阴溪口上 | 3380 | 3+380 | 松阴溪口上 | 180 | 63 | 深潭 | 88 |
| 2 | 大溪 | 松阴溪口上～松阴溪口下 | 480 | 3+860 | 松阴溪口下 | 225 | 64 | 左滩宽 | 87 |
| 3 | 大溪 | 松阴溪口下～碧湖大桥 | 6580 | 10+440 | 碧湖大桥 | 375 | 59 | 中有沙丘 | 72 |
| 4 | 大溪 | 碧湖大桥～县头 | 4780 | 15+220 | 县头 | 320 | 55 | 有沙丘 | 62 |
| 5 | 大溪 | 县头～宣平溪口上 | 8640 | 23+860 | 宣平溪口上 | 500 | 50 | 有沙丘 | 42 |
| 6 | 大溪 | 宣平溪口上～宣平溪口下 | 900 | 24+760 | 宣平溪口下 | 500 | 48 | 有沙丘 | 41 |
| 7 | 大溪 | 宣平溪口下 ～小安溪口上 | 2330 | 27+090 | 小安溪 口上 | 380 | 45 |  | 36 |
| 8 | 大溪 | 小安溪口上 ～小安溪口下 | 440 | 27+530 | 小安溪口下 | 270 | 39 |  | 35 |
| 9 | 大溪 | 小安溪口下～桃山大桥 | 3505 | 31+035 | 桃山大桥 | 230 | 39.5 |  | 27 |
| 10 | 大溪 | 桃山大桥～好溪口上 | 6130 | 37+345 | 好溪口上 | 220 | 37 |  | 11 |
| 11 | 大溪 | 好溪口上～好溪口下 | 750 | 38+085 | 好溪口下 | 220 | 34.5 | 深潭 | 10 |
| 12 | 大溪 | 好溪口下～铁路桥 | 350 | 38+445 | 铁路桥 | 225 | 33 | 深潭 | 9 |
| 13 | 大溪 | 铁路桥～开潭电站 | 3065 | 41+510 | 开潭 | 200 | 37 |  | 1 |
| 14 | 大溪 | 开潭电站～风化 | 2050 | 43+560 | 风化 | 280 |  |  | 1 |
| 二 | 松阴溪 | 松阴溪口 | 0 | 松0+000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 松阴溪 | 松阴溪口～通济堰 | 1400 | 松1+400 | 通济堰 | 240 |  |  | 87 |
| 2 | 松阴溪 | 通济堰～松阴溪上边界 | 3200 | 松4+600 | 松阴溪上边界 | 180 |  |  | 87 |
| 三 | 宣平溪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宣平溪 | 宣平溪口 | 0 | 宣0+000 | 宣平溪口 | 130 |  |  | 41 |
| ２ | 宣平溪 | 宣平溪口～宣平溪上边界 | 1200 | 宣1+200 | 港口大桥 | 100 |  |  | 41 |
| 四 | 小安溪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | 小安溪 | 小安溪口 | 0 | 小0+000 | 小安溪口 | 200 |  |  | 35 |
| ２ | 小安溪 | 小安溪口～小安溪上边界 | 6000 | 小6+000 | 联城大坝 | 100 |  |  | 35 |
| 五 | 好溪 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | 好溪 | 好溪口 | 0 | 好0+000 | 好溪口 | 220 |  |  | 10 |
| 2 | 好溪 | 好溪口～好溪大桥 | 1400 | 好1+400 | 好溪大桥 | 200 |  |  | 10 |
| ３ | 好溪 | 好溪大桥～好溪堰 | 5050 | 好5+050 | 好溪堰 | 190 |  |  | 10 |

(∂A∂t+∂Q∂s=q                                 (∂V∂t+∂∂s(V22+gZ)=−gQQF2K2      (                             (4-1)采用牛顿迭代及高斯列主消元法求解，求出各计算断面的水位和流量过程。在计算过程中，分别考虑了现有水利工程和规划水利工程的不同工况。圣维南偏微分方程组为：

式中Z、Q、F、V和K分别为某一时刻t和在某一空间位置s断面的水位、流量、过流断面面积、断面平均流速和流量模数；q为单位河长的旁侧入流量。数学模型考虑了堰、闸、阻水桥梁等建筑物，区间水量交换等因素，在瓯江干流规划段主要有桥梁、区间来水和分水（引水）。

根据《瓯江流域防洪规划报告》和《丽水市防洪规划报告》（修编），支流松阴溪、好溪、宣平港、太平港属典型的山溪性河流，其洪水演进计算采用恒定非均匀流水面推算方法，其方程为：

Z1-Z2=(1+ξ)a/2g(V22-V21)+(Q2/K2)△L   （4-2）

式中：Z1 Z2分别为上下游断面水位；

V1，V2分别为上下游断面的平均流速；

Q为断面间流量；

L为断面间距；

为局部阻力系数；

a为流速系数，K为平均流量模数。

根据已知下断面水位、流速、断面间距离、流量、断面形状、有关的局部阻力系数、流速系数、流量系数，利用试算法求解。

城市内河（除从好溪引水的好溪堰外）因缺乏实测的水文资料，需要利用丽水水文站的雨量资料对各河流进行流量推算，然后再进行河道水利计算。对于北部山溪性河流采用明渠均匀流方法计算，得到控制断面的水位和流量，确定断面尺寸。对于其它河流，由于坡降缓慢，属于平原河网，采用明渠非恒定流方法计算。

4.1.3  河道概化

瓯江干流规划河段自玉溪电站至风化，长43.56km。从玉溪电站开始，在大港头对岸左纳松荫溪，流经碧湖平原，在四都张村对岸左纳宣平港，在联城左纳太平港（小安溪），穿过丽水市城区后，在古城左纳好溪。上边界条件分别为玉溪电站下泄流量过程线，松荫溪、宣平港、小安溪和好溪汇入口处的流量过程线。下边界条件为五里亭站水位流量关系曲线。

松阴溪规划段长4.6km，计算上边界、通济堰和汇入口三个断面。宣平溪规划段长1.2km，计算上下边界断面，即港口大桥断面和汇入口断面。太平港规划段长度6.0km，分14个断面进行计算。考虑水路坑的汇流, 水路坑整治长度0.35km，计算上下边界两个断面。好溪规划段自好溪堰至大溪汇入口长度5.05km，计算好溪堰、青林、水东大桥大溪汇合口四个断面。大溪及其四大支流的河道概化见附图5。

城市内河按规划调整后的水系进行概化，主要包括好溪堰、长坑、白门坑、殿前坑、弄和坑、贺家坑等现有内河，以及新增的人工湖、沟通河湖的 连接河道。河网概化图见附图22。

4.1.4  模型验证计算

由于流域植被、河道坡降、河床质、河道断面形式及河道上的建筑物等，都会对流域洪水演进产生影响，因而河道的概化以及参数的选取会影响洪水演进计算成果。为了使洪水演进计算的数学模型能较好地模拟流域洪水特征，必须通过实际洪水验证计算以确定数学模型中的各项参数。在模型验证计算过程中，根据行洪河道河床情况，比较顺直河段的糙率取0.027～0.030；个别阻水较为严重的河段糙率取0.030～0.035；杂树众多的行洪边滩，糙率取0.040～0.050。用于验证的特征断面洪水位，多为历史洪水的洪痕调查值，部分为水文站实测值。这些洪水位为洪水演进数学模型的验证计算提供了可靠的依据。经验证，数学模型的计算结果与调查或实测洪水位比较接近，说明数学模型能够比较真实地模拟河道特征，可以用于河道洪水演进计算。

4.2  防洪除涝能力分析

经过洪水演进计算，得出各特征断面在现状条件下，不同频率的水位、流量， 计算成果列于表4-2～4-4。

（1）大溪段：从表4-2和表4-3可以看出，当发生10年一遇洪水时，丽水城区的小水门断面洪水位51.53m，超过现状江岸0.03m，校场圩至古城段洪水位50.82m～50.06m，超过地面高程0.82～1.78m。好溪堰至青林段洪水位低于现有堤防高程，社后至古城段洪水位51.86m～50.06m，高于现状堤防高程0.12～2.26m。

当发生5年一遇洪水时，校场圩以上河段洪水位低于岸顶高程，以下河段洪水位仍高于地面高程。好溪水东大桥至古城圩河段洪水位49.43m～49.06m，超过现状堤防高程1.13～1.26m。

因此，在规划中的丽水市城市防洪工程建成之前，丽水市主城区的现状堤防的防洪能力低于5年一遇。

（2）碧湖平原：地面高程在71～55.4m之间，临大溪一侧地面较高。由表4-2可知，当流域发生5年一遇洪水时，周巷的洪水位68.95m，高于地面高程0.95m，碧湖洪水位63.56m，高于地面0.56m，九龙洪水位59.01m，高于地面0.01m，只有石牛街的最高水位低于地面高程。说明碧湖平原的防洪能力不足5年一遇。

表4-2              大溪设防洪水位和地面高程表

| 控制 断面 | 洪水位（m） |  | P=5% |  | P=2% |  | 地面高程（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P=20% | P=10% | 洪水位（m） | 流量(m3/s） | 洪水位 （m） | 流量 （m3/s） | 左岸 | 右岸 |
| 周巷 | 68.95 | 69.25 | 69.86 |  |  |  | 68 |  |
| 碧湖 | 63.56 | 63.7 | 63.98 | 7503 |  |  | 63 |  |
| 九龙 | 59.01 | 59.2 | 59.50 |  |  |  | 59 |  |
| 石牛街 | 57.38 | 57.65 | 58.18 |  |  |  | 59 |  |
| 小水门 | 50.86 | 51.53 | 52.58 | 9280 | 53.99 | 11912 | 51.5 | 52.7 |
| 校场圩 | 50.04 | 50.82 | 51.93 |  | 53.31 |  | 50 | 山体 |
| 古城 | 49.06 | 50.06 | 51.22 |  | 52.65 |  | 47.8 | 49.3 |

表4-3               好溪设防洪水位和地面高程表

| 控制断面 | 洪水位(m) |  |  |  | 地面高程(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P=20% | P=10% | P=5% | P=2% | 左岸 | 右岸 |
| 堰 头 | 56.74 | 57.41 | 57.89 | 58.64 | 山体 | 58.7 |
| 青 林 上 | 54.74 | 55.18 | 55.53 | 55.88 | 57.4 | 56 |
| 青 林 下 | 53.44 | 53.84 | 54.15 | 54.5 | 55.8 | 55.8 |
| 社 后 | 51.49 | 51.82 | 52.24 | 53.11 | 51.7 | 51.7 |
| 水东大桥 | 49.43 | 50.40 | 51.52 | 52.83 | 48.3 | 48.3 |
| 古城 | 49.06 | 50.06 | 51.22 | 52.65 | 47.8 | 49.3 |

表4-4            丽水新城片设防洪水位和地面高程表

| 河流 |  | 大溪 |  |  | 宣平港 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制断面 |  | 水阁片 | 白岩片 | 宣平港口 | 港口大桥 | 水路坑下 | 水路坑上 | 凤山前 |
| 洪水位(m) | P=5% | 58.90 | 56.35 |  |  |  |  |  |
|  | P=2% | 59.63 | 56.99 | 57.04 | 57.05 | 57.1 | 58.69 | 66.58 |
| 地面高程(m) |  | 55～70 | 53～60 | 50 | 53.6 | 59 | 59 | 62.3 |

（3）联城片主要分布在小安溪的左岸，该片目前主要是河滩地，沿岸修筑了一些的防洪堤，但堤身单薄，防洪标准偏低，需要加高、加固防洪堤，并疏浚河道。

水阁、白岩两片作为丽水市规划新城区块，其防洪标准为50年一遇。由表4-4可知，当发生50年一遇洪水时，洪水位普遍高于地面，需要修筑堤防，以提高防洪标准。

（4）关于城市内河的防洪除涝标准，在丽水市城市防洪规划（补充）中，提出防山洪标准要达到或超过10年一遇，并要求在城北修筑10年一遇的主城区防山洪东排干渠， 拦截部分入城山洪，对内河整治及两岸的堤防建设并未提出具体方案。此外，城市化进程使一些农业区转变为城市小区，地面不透水铺砌取代了透水的自然地面和农田，使下垫面条件发生了本质的变化，增大了地表径流系数和涝水总量。丽水市城区现状内河弯道较多，河道淤积比较严重，局部河段河岸坍塌，河道泄洪能力不足。沿岸居民随意向内河倾倒垃圾，造成河道堵塞，水流不畅，在一定程度上加剧了河道防洪能力不足的局面。丽水市城市内河的防洪除涝能力远低于10年一遇的山洪防治标准。

4.3  供水与水质分析

4.3.1 供水分析

丽水市城市水源规划工作正在进行，总的情况来看，目前城市规划区域（丽水市区、联城镇、水阁工业区、碧湖镇、大港头镇）内，供水水源有地下水、山泉水、河流水及水库水。目前地表水水源主要有黄村水库、大溪等。

黄村水库位于好溪支流严溪流域，一期（2000年）供水规模10万m3/d，二期（2010年）供水规模20万m3/d，主要为第二水厂供应原水。

碧湖镇水厂规模较小，仅仅为0.3万m3/d，水源为地下水；联城镇、水阁工业区、大港头镇未建水厂，生活和工业用水主要通过自备水井供应，规模较小。

根据《丽水市城市总体规划》的要求，2010年规划需水量20.93万m3/d，远期2020年规划需水量36.83万m3/d，详见表4-5。因此，到2010年现有水源已不能满足城镇需水要求。根据丽水市城市供水水源规划的要求，增加的水源为玉溪水电站。增加的玉溪水电站和黄村二期可以满足丽水市远期城镇规划的需要。

因此，总的来看，随着黄村二期的建成，以及增加玉溪水电站的供水水源，在规划期2020年以内，供水水源及水量能够满足丽水市总体规划的发展要求。

表4-5          丽水市各城镇现状和规划水平年需水量

| 城镇名称 | 2000年现状 需水量（万m3/d） |  | 2010年规划 需水量（万m3/d） |  | 2020年规划 需水量（万m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总体 规划 | 水源 规划 | 总体 规划 | 水源 规划 | 总体 规划 | 水源 规划 |
| 中心城区 | 7.88 | 8.00 | 13.44 | 14.00 | 19.38 | 21.00 |
| 水阁镇 | 0.10 | 0.10 | 3.04 | 3.10 | 7.93 | 8.00 |
| 联城镇 | 0.18 | 0.20 | 0.65 | 0.80 | 1.46 | 1.90 |
| 碧湖镇 | 0.59 | 0.60 | 2.34 | 2.40 | 5.25 | 5.30 |
| 大港头镇 | 0.31 | 0.32 | 1.46 | 1.45 | 2.81 | 2.80 |
| 合计 | 9.06 | 9.22 | 20.93 | 21.75 | 36.83 | 39.00 |

4.3.2  水质及污水排放量分析

(1)现状水质情况

① 大溪干流

〈1〉常规测站水质

对近三年（2000年、2001年、2002年）水质常规监测日的常规测站的水质资料进行了统计分析：

主要项目：BOD5、CODMn、PH、DO、NH3-N、总P、石油类；

水质测站：均溪、堰后、碧湖渡口、石牛、宣平港口、太平港口、桃山大桥、夏河下、水东桥下、风化；见附图4。

从水质资料统计情况来看，除了夏河下断面多项指标超标，以及均溪和碧湖渡口个别点石油类指标为Ⅲ类水标准外，其余断面的水质情况均达到Ⅰ～Ⅱ类水标准。出口风化断面除了DO和CODMMn指标为Ⅱ类水标准外，其余指标PH、NH3-N、BOD5、石油类和总 P均达到Ⅰ类水标准。

根据调查，主要污染源是市区生活污水和部分生产性企业的工业废水。

〈2〉现状监测

对以下11个断面进行了水质监测，站位分别为——松荫溪、大港头、碧湖渡口、县头、宣平港、大溪（河边村）、太平港、苏埠、水东桥下、古城、风化，主要监测项目为——BOD5、CODMn、PH、DO、NH3-N、总P，时间分别为2002年9月25日、27日、29日的上午。

从监测情况看，除了古城断面氨氮指标为Ⅲ类水标准外，其余均为Ⅰ～Ⅱ类水标准，出口风化断面PH、DO、BOD5、CODMn指标均为Ⅰ类水标准，其余指标NH3-N和总 P为Ⅱ类水标准。总的来说，除了古城断面外，市本级河道总的水质情况较好。

②城市内河

市区内河主要有好溪堰、环城河、海潮河、贺家坑、弄和坑、殿前坑、白门坑、长坑、银坑、弄和坑、丽阳坑、五一溪等等，其中好溪堰、环城河、海潮河、贺家坑枯水期有水体流动。

着沿线生活污水、工业废水、地表面源和垃圾淋滤液等不断进入好溪堰，水质逐渐变差。距好溪堰进口约1.5km处，水质就明显下降，达Ⅱ～Ⅲ类水质标准；以后断面的水质就更加差了。

环城河 ：该河道本是城区的重要河道，但是随着城市规模的扩大和市政排污管网的建设的缓慢，该河道的功能已经发生了变化，目前已经成为排污河道：枯水期河道水体均为污水，水质极差，又黑又臭；丰水期雨水污水合流，水质超Ⅴ类标准。

海潮河：该河道上游段流量较小，下游段由于沿线生活污水的排入而逐渐加大。河段水质极差，均为超Ⅴ类水质标准。主要污染源是居民生活污水、地表面源和垃圾淋滤液，以及一些规模较小的食品加工厂工业废水。

其它河道：主要是贺家坑、长坑、白门坑、丽阳坑、五一溪等，这些河道丰水期排洪，洪水暴涨暴落，水质较好；枯水期水量小，部分河流干涸，水质较差，一般为Ⅳ、Ⅴ类水质标准。

因此，总的来看，大溪干流水质较好，而城市内河水质普遍较差。

(2)污水排放量

据统计，2001年莲都区废污水排放总量达1559万t，工业达标排放量仅达到653万t，达标排放率较低。虽然城区的中岸圩污水处理厂已经建成（一期工程5万m3/d），但是由于集污管道系统尚未跟上，污水仍然直接排放到河道之中，造成局部河段，如厦河断面水质恶化。

根据城市总体规划，预测城市废污水量近期为6.3万m3/d，中期为8.5万m3/d，远期为14.8万m3/d。

根据规划，通过河道综合整治，大溪河道全部达到或保持现状的Ⅰ～Ⅱ类水标准，城市内河达到Ⅱ～Ⅲ类水标准。

4.4  航运分析

瓯江贯穿整个浙南山区，流经丽水、温州两市，内河有良好的水运条件，河口有依江通海的温州港。历史上瓯江航运曾经有过辉煌的一页。

大溪干流莲都区境内长43.56km，沿线有大港头、碧湖、石牛、苏埠、丽水城区等村镇。由于河道淤积、河床抬高，降低了河道的通航能力，达不到通航标准。由2001年的河道地形测量可知，大部分河段的主槽均有不同程度的淤积，尤其是吕埠坑上村至任村段较为严重，主槽普遍需要疏浚，深度为1.0～4.0m。

根据《浙江省内河航道技术等级》的要求，瓯江干流丽水段为省级干线航道，其中丽水城区以下为Ⅴ级航道，通航300T级船舶，丽水城区以上至玉溪电站为Ⅵ级，通航100T级船舶，松阴溪为Ⅶ级，通航50T级船舶，通航保证率为90～95%，水深1.2m。《丽水市城市总体规划》根据交通发展情况，对瓯江丽水段的航运标准作了适当调整，调整以后的通航标准为：丽水至青田通航能力100吨级，丽水以上通航能力50吨级。通过河道水利计算，丽水小水门最低通航水位为41.4m，玉溪电站坝下为67.7m。根据通航水位、航道水深要求，结合2001年实测河道地形图，确定河道主槽的河底高程和疏浚采砂深度。经过分析研究，该段河道按照规划要求疏浚后，其航运能力能达到设计要求。各控制点最低通航水位和疏浚需达到的河床高程见表4-6。规划各梯级电站的建设应根据航运标准设置船闸。

表4-6           各控制点最低通航水位及疏浚高程表

| 断 面 内 容 | 玉溪 | 大港头 | 碧湖大桥 | 新亭 | 港口 | 桃山大桥 | 小水门 | 开潭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（km） | 0.0 | 4.42 | 10.63 | 19.13 | 25.62 | 31.02 | 33.2 | 41.7 |
| 水位（m） | 67.7 | 64.2 | 59.1 | 51.7 | 46.8 | 43.1 | 41.4 | 36.0 |
| 高程（m） | 66.3 | 62.8 | 57.8 | 50.3 | 45.4 | 41.8 | 40.1 | 34.6 |

第五章  河道整治规划方案

5.1  已有规划对本区域河道整治的意见

已经完成的与丽水市有关的规划有：瓯江流域综合规划、瓯江流域防洪规划、瓯江流域梯级开发规划、丽水市城市总体规划、丽水市城市防洪规划（修编）、丽水市城市内河控制性规划等。这些规划对丽水市本级河道的整治从不同角度提出了要求和意见：

(1)从防洪除涝角度，对规划范围内不同保护区的河道提出了具体的防洪标准：丽水市中心城区（包括老城区、水南、水东）和规划中的新城区水阁、联城、白岩片的防洪标准为50年一遇； 碧湖镇、碧湖平原为20年一遇；农村以及分散农田的防洪标准为5～10年一遇；1万亩以上成片农田防洪标准10年一遇。为了增强河道的行洪能力，确保保护区的防洪安全，需要对市本级河道，尤其是大溪及其丽水市境内的松阴溪、宣平溪、小安溪和好溪等四大支流进行河道综合整治。

(2)城市防洪规划对丽水主城区和规划城区的河道整治提出了具体要求，例如对主城区的大溪厦河段、塔下段进行劈山拓宽河道、大溪北岸防洪堤和好溪西岸防洪堤以及城北东排干渠等工程建设，水东、水南、小白岩、联城、水阁等防洪堤工程建设，工程投资约7.73亿元。

(3)丽水市城市内河控制性规划从防洪、水环境、水生态、水景观及水文化建设角度要求对城市内河进行综合整治，规划整治河道9条，新开7条，累计长度23.4km；新开挖人工湖5个，累计水面面积0.33km2；工程总拆迁面积136898m2；估算总投资5.26亿元。

(4)瓯江干流玉溪～开潭电站河道疏浚规划和水利风景区控制性详细规划从大溪防洪、采砂、生态旅游等角度对河道整治提出了要求，除了保留琵琶圩、古城岛、中岸圩、对门圩、红圩、吴村圩外，需要对河道进行疏浚治理，共计疏浚工程量1108万m3 ，投资1.90亿元。

(5)另外，航道和码头建设也对河道整治提出了要求。根据丽水市城市总体规划的要求，规划河道要按照《浙江省内河航道技术等级》的要求进行航道建设。另外，原丽水港改为旅游港，在塔下建客货两用码头一处，8个泊位，利用岸线长度900～1,000米。

5.2  社会经济发展要求

丽水市委、市政府在建市之初就提出了“生态立市、绿色兴市”的发展战略，把丽水建设成为“秀山丽水、浙江绿谷”，使丽水市成为布局合理、经济繁荣、文化发达、环境优美、特色鲜明的现代化山水园林城市和生态示范城市。河道的水域面积、形态、水质、河岸景观等必须满足发展战略的需要，丽水市城市内河所有河段应着力营造优美环境和高雅水文化，提高城市品位，实现“以人为本，人水和谐相处”的治水理念。

丽水撤地建市，城市性质发生变化、城市级别提高、城市规模扩大。丽水市社会经济的持续、快速发展和城市化进程的加快，对河道防洪治涝功能提出了更高的要求。如果没有达到规划标准的防洪设施，现在或今后发生历史上曾经发生过的同频率的洪水，造成的洪灾损失将会更大。这就要求整治河道、加快防洪工程建设，提高丽水市莲都区的防洪标准。

随着丽水市国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，改善河道环境、增强河道功能的要求日益迫切。需要通过河道全面整治，改进河道水系面貌，恢复和强化河道功能，适应城乡现代化建设和提高居民生活质量的要求。

5.3　各河段主导功能的确定

大溪规划段为省级河道；松荫溪、好溪为市级河道；太平港、小安溪为县（区）级河道；其它规划河（道）段均为县（区）以下河道。《浙江省地表水功能区划报告》对省、市、县级河道的水功能有明确界定。城市内河及其它未经界定的支流，其水功能应根据瓯江流域综合规划、丽水市城市总体规划、丽水市防洪规划对河道的要求，科学合理地进行区划、界定，以满足丽水市莲都区社会经济可持续发展对河道防洪排涝、供水灌溉、水环境等各方面的要求。

5.3.1  瓯江干流规划段的主导功能

瓯江干流规划河段上起玉溪电站大坝、下至莲都区与青田县交界处的风化村，全长43.56km，为省级河道。根据《浙江省地表水功能区划报告》，该河段的水功能区划多为Ⅱ类水质集中式生活饮用水水源一、二级保护区，少数河段为Ⅱ类水质多功能区和Ⅲ类水质一般鱼类保护区。河道功能为防洪除涝、灌溉供水、水产养殖、发电、航运、生态环境、旅游景观等，随着丽水市生态城市建设推进，特别是开潭水电工程建成以后，河流的旅游景观功能将进一步增强。丽水市将成为一个城中有水、水中有城，极具吸引力的生态旅游城市。

本次规划确定瓯江干流大溪河段的主导功能是行洪除涝和生态景观。

5.3.2  四大支流的规划段主导功能

（1）松阴溪规划段的主导功能

松荫溪规划河段上起莲都区与松阳县交界处的堰后村，下至大溪汇合口，长4.6km，为市级河道。河道功能为防洪排涝、灌溉供水、水产养殖、交通航运、生态环境、旅游景观等，主导功能是行洪除涝。水功能要求为II类水质多功能区。该河段中的通济堰是一个具有悠久历史的水利工程，国家重点文物保护单位，具有文物考古、历史研究、旅游开发的潜力。在河道整治规划过程中，需要重点保护。

（2）宣平港规划段的主导功能

宣平港规划河段自港口大桥至大溪汇入口，长1.2km，为县（区）级河道。河道功能同为防洪排涝、灌溉供水、水产养殖、生态环境等，主导功能是行洪除涝。水功能为II类水质多功能区。

（3）太平港（小安溪）规划段的主导功能

太平港规划河段自胜利电站大坝至大溪汇合口，全长6.0km，为县（区）级河道。河道功能为防洪除涝、灌溉供水、水产养殖、生态环境、旅游景观等，主导功能为行洪除涝和城市景观。水功能要求为II类水质多功能河段，II类水质保护区。太平港（小安溪）将是丽水市规划中的联城区块的内河，在河道整治规划中，要充分考虑联城区块对河道水环境、水景观的要求。

（4）好溪规划段的主导功能

好溪规划河段自马头山好溪堰至大溪汇合口，长5.05km，为市级河道。功能要求为防洪排涝、灌溉供水、水产养殖、生态环境、旅游景观等，主导功能是行洪除涝和城市景观。好溪规划段流经丽水市主城区，是丽水市规划中的主要绿色通道之一。在规划过程中，需要按照城市内河对河道水环境、水景观的要求进行综合整治。

5.3.3  城市内河的主导功能

丽水市城市内河主要包括：城北的长坑、银坑、白门坑、殿前坑、弄和坑和贺家坑；城东片的好溪堰、环城河、海潮河、大洋河；城西的丽阳坑、五一溪；寿元湖、明星湖、厦河湖等湖沼；以及本次规划增加的东排干渠、丽阳湖等人工水体。

随着丽水市城市性质的变化和社会经济的发展，城市对内河的功能要求也发生了极大的变化。例如好溪堰引水渠原来是一条以灌溉供水为主的渠道，但随着城市建设用地的增加，市区内的耕地将日趋减少，并在不远的将来消失，好溪堰将变成一条以城市水环境供水为主的人工河道。根据《丽水市城市总体规划报告》对城市内河的要求，城市内河（水体）的功能是防洪除涝、水环境、水生态、水景观和水文化。城市内河的主导功能是城市景观和防洪排涝。

5.3.4  其它支流的主导功能

本次规划的范围除上述河道（段）以外，还包括桐岭坑、雅坑溪等汇入大溪及其四大支流规划段的小支流。这些支流的主导功能是行洪除涝。随着丽水市的建设与发展，桐岭坑和雅坑溪将成为城市内河，在规划过程中要充分考虑水环境水景观的要求，以适应城市建设总体要求。

5.4　河道整治方案

工程总体布局方案体现既满足当代、本区域社会经济发展对河道功能与环境的需求，又不损害后代和其它区域河道功能和环境的需求的可持续发展理念，坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理的原则，以实现河道主导功能为主要目标，统筹兼顾其它功能的需要。考虑技术、经济、环境等因素，制定各保护区的防洪方案、各河道的岸线和河道整治方案。

5.4.1  瓯江干流

瓯江干流丽水主城区段（桃山大桥～古城圩）是以防洪排涝和城市景观为主导功能的多功能河段。根据《中华人民共和国防洪标准》（GB5021-94）和丽水市城市总体规划所确定的城市规模，该市的防洪标准为50年一遇。由于丽水市是本规划的主要研究对象和最重要的保护区，所以在制定河道整治方案时，首先确定丽水市的防洪方案。

《丽水市城市防洪规划》就丽水主城区的防洪要求，共分析比较了下列三个方案，各方案的组合情况见表5-1。

方案一：沿河修筑防洪堤。经过水利计算，当遭遇20年一遇洪水时，大溪小水门和校场圩洪水位分别高出地面1.44m，2.14m，大溪与好溪汇合处的古城圩一带的洪水位高出地面3.0m左右，防洪堤的高度达到4-5m。该方案的主要缺点是过高的堤防安全性差，又不利于城市景观。

方案二：在方案一的基础上，增加塔下断面劈山工程措施。塔下断面现状河宽仅有220m，是严重阻水断面，拟将左岸突出山体劈除，理顺河势。但厦河塔是市级重点保护文物，左岸突出山体只能劈20m，需要在对岸（右岸）劈山30m，并对古城圩附近右岸滩地实施切滩，切滩长度120m、宽度100m、深度1.5m左右，使该断面河宽增至270m。经过河道洪水演进计算，可以使小水门、校场圩、厦河（下）、水东大桥处的20年一遇最高洪水位分别降低0.21m、0.26m、0.34m、0.30m，防洪效果较为明显。但是，丽水市主城区按照50年一遇标准设防，堤防高度仍然需要3～4m，小水门处堤防高度需要3.5m。堤身过高，不但工程量大、安全性差，而且对城市景观有不利影响。由此可见，丽水主城区防洪仅依靠筑堤等工程措施，达到50年一遇的防洪标准，难度较大。必须在采取工程措施的同时，采取必要的非工程措施。

方案三：在方案二的基础上，增加紧水滩水库的防洪库容。在蓄泄兼顾、上下游统筹兼顾的原则下，要求紧水滩水库适当增加防洪库容，对50年一遇洪水进行有效拦洪削峰。通过紧水滩水库调节控制，丽水城区20年一遇洪水流量不超过9,000m3/s，50年一遇的洪峰流量不超过11,000 m3/s。紧水滩下游梯级水电站玉溪坝址至丽水市城区之间的碧湖平原防洪标准为20年一遇。因此仍然要求紧水滩水库遭遇5年一遇洪水时，控制最大泄流量2,000 m3/s，当遇20年一遇洪水时，控制最大下泄流量2700 m3/s。紧水滩水库按上述控制条件拟定三个汛限水位的方案，分别为181m、182m、183m，经水库补偿调节计算，校核洪水位（P=0.01%）分别为192.11m、192.70m、193.37m，该水库原设计的校核洪水位192.70m。考虑到尽量不改变水库总规模，即不增加总库容，推荐水库汛限水位调整为182m的方案，其防洪库容为1.87亿m3，比原设计防洪库容1.46亿m3 增加0.4亿m3。

表5-1             瓯江干流丽水主城区段防洪方案组合表

| 方 案 措 施 | 方案一 | 方案二 | 方案三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修筑堤防 | √ | √ | √ |
| 劈山、切滩 |  | √ | √ |
| 改变紧水滩水库调度方式 |  |  | √ |

经过综合比较，最后推荐方案三，各控制断面50年一遇洪水位见表5-2。

表5-2　                大溪防洪堤50年一遇设防水位　            单位：m

| 断面 | 桃山大桥 | 小水门 | 大水门 | 校场圩 | 厦河下 | 古城圩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位(m) | 54.63 | 53.35 | 52.84 | 52.47 | 51.85 | 51.68 |

另外，结合河道采砂、疏浚情况，目前河道淤积较严重的河段是小白岩～任村段，尤其是宣平港口最严重，淤积深度达 4.0m；规划河道需要疏浚总量达1108万m3。通过疏浚后，沿程河道洪水位可以降低0.50m以上，效果明显。

因此，瓯江干流总的整治方案是总体上保持河势不变，最小河宽270m，石牛街、塔下、厦河断面拓宽，建设防洪堤工程，以及实施疏浚河道等。具体布置如下：

为了表述方便，将瓯江干流分为碧湖段、丽水段、丽水新城段三个主要河段，以及玉溪段、苏埠段和开潭段三个次要河段，见下表：

表5-3                     瓯江干流分段表

| 河段 | 位 置 | 桩 号 | 断面号 | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玉溪段 | 玉溪电站～松荫溪口下 | 0+000～3+860 | S.96～87 | 3860 |
| 碧湖段 | 松阴溪口下～宣平港口上 | 3+860～23+860 | S.42～87 | 20000 |
| 苏埠段 | 宣平港口上～太平港口下 | 23+860～27+530 | S.35～42 | 3670 |
| 新城段 | 太平港口下～桃山大桥 | 27+530～31+105 | S.27～35 | 3575 |
| 丽水段 | 桃山大桥～铁路桥 | 31+105～38+445 | S.09～27 | 7340 |
| 开潭段 | 铁路桥～风化 | 38+445～43+560 | S.00～09 | 5115 |

(1)瓯江干流丽水段

丽水段自桃山大桥至铁路桥，长7.34km。根据推荐的防洪方案，丽水市主城区的防洪标准可以达到50年一遇的设计要求。但该河段是多功能河段，除了行洪排涝外，还有生态旅游、城市景观、航运、调蓄水量等功能要求。作为流经城市，尤其是把建设生态示范城市、旅游休闲养生城市作为发展总体目标的丽水市的河流，其生态旅游和城市景观等要求显得极为重要。根据丽水市旅游规划和丽水市水利风景区规划，将结合生态城市、养生基地建设和国家级保护文物历史悠久的水利工程通济堰的保护，在规划范围内开发瓯江漂流、历史水利工程探幽、休闲养生等旅游项目，瓯江漂流项目已经开始运营。本次河道整治方案充分考虑了生态旅游、城市景观对河道及堤岸的要求。推荐的河道整治方案是：总体上保持河势不变、最小河宽270m，塔下厦河断面劈山切滩、修筑堤防、疏浚河道、绿化美化堤岸。

丽水市主城区河道整治工程平面布置见附图18～19。

(2) 新城段河道整治方案

规划中的丽水市新城包括联城、水阁和白岩三个区块。大溪新城段自太平港口下游至桃山大桥，长3,575m。

水阁片位于大溪右岸，东西靠山，地势由北向南倾斜，地面高程介于55～70m之间，普遍高于设计洪水位59.63m，不需要修筑堤防。东岸局部低地在开发建设时利用河道疏浚产生的砂卵石垫高之大溪20年一遇洪水位58.9m以上。部分地段修筑防洪堤。

白岩片位于大溪右岸，太平港汇入口的对岸。三面环山、北向大溪，地面高程53～60m。主要防洪任务是防大溪洪水，沿瓯江需要修筑防洪堤。

联城片沿瓯江一侧修筑防洪堤。

为了满足航运、水产养殖、灌溉供水、生态环境、城市景观等功能要求，规划的整治方案为：保持现状河宽不小于250m，河道疏浚、修筑堤防、堤岸绿化美化。

新城片50年一遇的设防水位见表5-4，防洪堤平面布置及控制断面的坐标见附图16～17。

表5-4           丽水市新成片50年一遇洪水位成果表

| 控制点 | 水阁片 | 白岩片 | 联城片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 联城大桥 | 水路坑下 | 水路坑上 | 凤山前大桥 |
| 设防水位(m) | 59.63 | 56.99 | 57.04 | 57.10 | 58.69 | 60.69 |

(3) 碧湖镇和碧湖平原段

从松阴溪口下断面至宣平溪口上断面为碧湖镇和碧湖平原段，长20km。根据丽水市城市总体规划，碧湖镇是丽水市与八个县城同等重要的工贸旅游型重点城镇，远期发展规模为10万人，按小城市要求规划，防洪标准为20年一遇。

碧湖平原西靠山丘、东临大溪，面积约45km2, 地势由西南向东北倾斜，地面高程为71～55.4m之间，临大溪一侧地势相对较高，耕地坡度约为1.04%，内有耕地2,800hm2（4.2万亩），其中水田2,600hm2（3.9万亩），防洪标准与碧湖镇相同，为20年一遇。另外，大溪九龙对面下沙溪沿岸有面积为920hm2(1.38万亩)的农田，需要筑堤保护。碧湖平原目前有几段防洪堤，主要要分布在周巷、碧湖、资富村，防洪标准低，并且不连续，没有形成完整的防洪体系。根据河道水利计算分析，当流域发生20年一遇的洪水时，紧水滩水库按规划工况实施防洪调度，碧湖的最高洪水位为65.02m，超过地面约2.0m，需要堤防高度3m以上，石牛街的最高洪水位为58.88m，则低于地面高程。石牛街断面现状河道宽度只有170m，是上游洪水行洪的卡口断面，需要劈山50m加宽河道至220m。经过河道水利计算可以降低九龙断面20年一遇洪水位20cm，效果比较明显。各特征点设防水位见表5-5。

本规划推荐的碧湖段河道整治方案是：最小河宽220m，修筑堤防、疏浚河床、石牛街劈山。整治工程的平面布置见附图8～15。

表5-5              碧湖平原20年一遇洪水位成果表           单位：m

| 洪水频率 | 周巷 | 碧湖 | 九龙 | 石牛街 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20一遇洪水位 | 69.86 | 65.02 | 60.76 | 58.88 |

5.4.2  四大支流及汇入支流

（1）好溪河道整治方案

好溪发源于磐安县大岗尖，流域面积134km2，河长128.9km，河道平均坡降    8.68‰，于丽水市区下游的古城汇入大溪。规划河段从码头山好溪堰至大溪汇合口，长5.05km。好溪规划段流经丽水市区，堤防横断面设计需要考虑城市规划对沿河绿化和景观的要求。在整治工程实施过程中要注意对好溪堰的保护。水利计算成果见表5-6。

表5-6　              好溪防洪堤50年一遇设防水位　              单位：m

| 断面 | 堰头 | 青林 | 社后 | 水东大桥 | 古城圩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位(m) | 59.51 | 55.98 | 54.12 | 52.21 | 51.68 |

整治方案为：规划堤距200～250m，修筑堤防、疏浚河道、绿化美化堤岸。整治工程平面布置见附图19～20。

（2）松阴溪河道整治方案

松阴溪发源于遂昌县北园村，流域面积1,981km2，河长119.2km，河道平均坡降14.56‰。规划河段上自莲都区与松阳县的交界，下至大溪汇合口，河道长4.6km。该河段的通济堰是我国著名的历史水利工程之一，国家级重点保护文物。所以该河段的整治要以保护文物，保持、恢复河道和古代水利工程的原有功能为目标。

该河段河床稳定，水流顺畅，水质较好。存在的主要问题是河道淤积、采沙弃渣缺乏有效管理。经过分析研究，推荐的河道整治方案为：保持现状河道宽度180～240m，通济堰以上河宽不变、疏浚河道、规范采沙、制砖等生产行为。

（3）宣平港河道整治方案

宣平港发源于武义县顶头岗，流域面积831km2，干流长77km，河宽50～100m，平均坡降7.1‰，从丽水市苏港乡港头村汇入大溪。规划河段自港口大桥至大溪汇合口，长度1.2km。该段左岸是公路，右岸是果园，地面较高，河床比较宽，但淤积比较严重，并有生活垃圾倾倒入河。整治方案为：保持现状岸距100～130m，河道疏浚。

（4）太平港（小安溪）河道整治方案

太平港（小安溪）发源于缙云县和武义县交界处海拔1,110m的雪峰山，流域集水面积558km2, 河道长68km。规划段自胜利电站大坝至大溪汇合口，长6.0km，流经丽水市规划城区联城片。联城片主要分布在凤山前以下的太平港左岸，右岸凤山前以下至官桥是城市远期规划控制用地。作为丽水市的新市区，两岸的防洪标准为50年一遇。

河道整治方案是：水路坑以上河宽180m，水路坑以下河宽200m，堤防加高加固、疏浚河道。

同时，考虑到城区排涝满足20年一遇最大24小时暴雨24小时排出不成涝的要求，规划地区的建设用地地面高程填高到大溪20年一遇洪水位56.35m以上。

水路坑支流的防洪标准为20 年一遇，规划面宽20.0m，出口河底高程疏浚至54.0m。

5.4.3  城市内河整治方案

丽水撤地建市以来，社会经济快速发展，规划中的开潭水利枢纽工程也将于“十五”期间开工建设。这些变化对城市内河提出了新的要求，也带来了新问题。为此丽水市水利局委托河海大学环境工程学院对城市内河进行控制性规划，本规划采纳了河海大学的内河整治规划内容。

城市内河整治规划的总体方案是：新开截洪沟，以实现高水自排；在汇入大溪河好溪入水口建防洪排涝闸；新开人工湖以保持水面平衡和改善景观；裁弯取直、理顺河势；疏浚河道改善河道面貌；加大好溪堰引水流量、沟通水系改善内河水质水环境。经过河道整治，使城市内河洪水排得出，旱季人亲水，实现“水清、流畅、岸绿、景美”的整治目标。 具体为：

(1)内河水系

①丽水市内河水系可大致分为四个主要部分：城区西北部五一溪和丽阳坑；城区东北部贺家坑、弄和坑、殿前坑、白门坑、长坑等；好溪堰水系；好溪堰以南海潮河等水系。根据四部分河道分布特点及排水出路，作如下规划：

城区西北部的五一溪和丽阳坑走势基本保持不变，仅对部分转变较急的河段进行取直；考虑行洪要求，在原河道基础上进行边坡整治，修整为浆砌石护坡；对个别狭窄河段进行拓宽，但不大量拆除沿岸居民住房。

②东北部坑溪大多地处天宁开发区内，遵照城市总体规划要求，为便于开发区用地和河道管理，弄和坑、殿前坑、白门坑及长坑均规划为暗渠。考虑到土地利用和路网规划的要求，对白门坑走势进行了局部调整，新开挖河道暗渠沿东地路布设。

③好溪堰中游凉塘村（桩号3+233.73）和冷冻厂（桩号4+054.80）之间的“几”字弯进行裁直，取直后的河道沿规划的寿元路南侧，分布在宽阔的绿化带中，便于进行景观规划。

好溪堰永晖新村附近，将绕过幼儿园的“几”字弯从酿造厂门口（桩号6+322.72）到永晖新村门卫处（桩号6+498.69）进行取直，取直后的河道从小区内建筑物稀疏的地段以暗渠形式穿过，以减小好溪堰的水流阻力。

④城区南部水系

将海潮河平行花园路的河道向北延伸到与好溪堰相交；取消原海潮河中东路上游至冷冻厂分水闸段河道；河道下游按城市总体规划水系走势要求接至厦河湖。为满足莲花湖与明星湖间水面景观的延续并调节各湖间水量，新开挖一条由莲花湖至明星湖的河道，穿过振兴路、鸿达路及开发路，平行飞达路，总长约0.96km。将贺家坑下游河道直接引水到寿元湖，以补充寿元湖在枯水期的水量并调节洪水期贺家坑洪峰、洪量。

（2）人工湖

人工湖是人工开挖而成的蓄水水域，是近年来城市景观和水生态系统建设规划的重要组成部分。人工湖正越来越多的被用来美化城市，并发挥了良好的生态环境和景观效应，有效地提升了城市的品位，有力的促进了社会经济的可持续发展。

《丽水市城市总体规划》已确定人工湖作为该市城区内河水系及景观环境的有机组成部分。它不仅能为丽水市区人工生态系统中的动植物提供生存栖息地，增加城市生物多样性发展的空间，还能美化丽水城市人居景观，改善居住环境和局地小气候，提高湖区周边经济开发程度。另外，人工湖因为具有较大的水面还可起到调蓄洪峰的作用，利于市区防洪排涝。

根据城市总体规划，丽水市城区布设寿元湖、明星湖、莲花湖和厦河湖四个人工湖。大致位置分布如下：寿元湖位于城区东部，寿元湖、关下路、东地路和机场路之间，好溪堰以南，城市总规确定的绿地之中；明星湖位于城区东南部，明星路、飞达路、机场路和东港路之间，周围是总规确定的一类及二类居住区；莲花湖位于城区中心地段，好溪堰中游，后铺村入口附近，寿元路、飞达路、振兴路和紫金路之间，四周为二类居住区；厦河湖位于城区最东南部厦河入大溪口附近，大猷街、厦河路及古城路之间。

另考虑城市总水面面积、水面适宜组合形式及丽阳坑枯水期环境景观用水需要，拟在丽阳坑与五一溪之间的上游段建设丽阳湖，位于天宁路、括苍路、人民路及大洋路之间，两片湖面通过一条穿越城北窄长的河道相连，四周环绕多痤山包形成得天独厚的山水景观。

根据五个人工湖的水面面积规划，枯水期城市水面面积可增加0.282km2，再考虑城市内河河道的断面调整，届时枯水期城市水面面积占城市建设面积的比例可到11.8%。人工湖主要参数表见表5-7：

表5-7                      人工湖主要参数表

| 片区 | 湖名 | 面积 （km2） | 调蓄库容 （万m3） | 位 置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城 东 片 | 莲花湖 | 0.0384 | 50000 | 好溪堰上，后铺村旁，紫金路、长虹路、康乐路、寿元路之间的区域 |
|  | 寿元湖 | 0.0923 | 332300 | 寿元路、和平路、怡园路、东港路、东地路之间的区域 |
|  | 明星湖 | 0.0662 | 231700 | 和平路、长虹路、东港路、长林路之间的区域 |
|  | 厦河湖 | 0.0369 | 129000 | 厦河村 |
| 城西片 | 丽阳湖 | 0.0782 | 0 |  |
| 合 计 |  | 0.312 | 743000 |  |

（3）水南的桐岭溪

桐岭溪是水南片最大的山溪，集水面积44.2km2。龙潭背以下河道长度1850m，10年一遇洪蜂流量155m3/s，河道最高洪水位受大溪洪水控制，50年一遇洪水位：52.50～52.65m，河道宽度15～18m，底高程41.0～39.5m。河道整治：右岸防洪堤。右岸为规划中的丽浦线失去延伸段公路，河道走向按照公路线路布置，并对河弯进行裁弯取直。城市内河水系规划见附图6。

第六章  河道整治措施

6.1  河道平面及纵横断面设计

6.1.1 瓯江干流和四大支流的岸（堤）线确定

（1）岸（堤）线布置原则

①以瓯江流域防洪规划、丽水市城市防洪规划、瓯江干流玉溪至开潭河道疏浚规划确定的堤距、岸线为依据，确定本规划河道的堤距和岸线；

②符合安全、经济、综合效益大的总原则，充分利用现有堤防加高、加固，以较少土地占用，降低工程造价；

③堤线应考虑与河势、流向相适应，堤距应满足行洪安全所需的最小堤距，必要时应退堤、劈山、切滩，保证河道有足够的行洪断面，以利洪水宣泄；

④堤线应符合各地实际，考虑路堤结合，以利于堤防管理维护和防汛抢险物资的运送；有特殊旅游要求的河段，采用岸上筑子堤的形式，保持瓯江沿岸的自然风光，促进旅游业的发展；

⑤兼顾上下游、左右岸、各部门的利益要求。

（2）岸（堤）线的确定

根据《中华人民共和国防洪法》第21条第3款规定：“有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸之间的水域、砂洲、滩地、行洪区，两岸堤防及护堤地。无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、砂洲、滩地和行洪区”和河道的行洪要求确定河道岸线。本规划采纳《瓯江流域综合规划》和《瓯江干流玉溪电站至开潭坝址河道疏浚规划》关于河道岸线的研究成果。岸（堤）线平面布置见附图7～21，沿线各控制点的坐标见表6-1。岸线的管理范围为内坡坡脚起20m，保护范围为管理范围以外5m。

表6-1                  河道沿线各控制点坐标

| 左岸（丽水城区岸） |  |  |  |  | 右岸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地名 | 编号 | 河宽（m） | X | y | 地名 | 编号 | 河宽（m） | X | y |
| 玉溪电厂 | A | 202 | 40471340 | 3129700 | 玉溪电厂 | A1 | 202 | 40471400 | 3129512 |
| 松阴溪口 | B | 635 | 40473940 | 3132359 | 丽云区上 | B1 | 240 | 40473240 | 3131322 |
| 保定村 | C | 830 | 40475160 | 3132783 | 大港头 | C1 | 700 | 40474470 | 3131784 |
| 义步街 | D | 1210 | 40475918 | 3133783 | 前村上 | D1 | 1265 | 40476450 | 3132442 |
| 新溪 | D0 | 1080 | 40476470 | 3134058 | 石候村 | E1 | 1130 | 40477050 | 3133132 |
| 上汤村外 | E | 600 | 40477237 | 3134223 | 石埠村上 | G1 | 1000 | 40478520 | 3134623 |
| 上汤村外 | E0 | 715 | 40477450 | 3134685 | 赵村对岸 | H1 | 290 | 40479950 | 3137215 |
| 碧湖大桥 | G | 430 | 40478950 | 3136084 | 松坑口村 | I1 | 725 | 40480710 | 3137022 |
| 资福村下 | H | 420 | 40481690 | 3139207 | 上县头上 | J1 | 710 | 40481310 | 31378130 |
| 九龙村上 | I | 875 | 40481390 | 3139650 | 上县头下 | K1 | 500 | 40481570 | 3138241 |
| 九龙村 | J | 1085 | 40482060 | 3140900 | 上砂溪村 | L1 | 1120 | 40483160 | 3140401 |
| 石牛村 | K | 190 | 40483430 | 3143916 | 下砂溪村 | M1 | 650 | 40483074 | 3142169 |
| 横山坑口 | L | 855 | 40481870 | 3146675 | 河埠村 | N1 | 725 | 40483810 | 3142959 |
| 港口村 | M | 1000 | 4042160 | 3147827 | 白峰村 | O1 | 595 | 40482830 | 3145961 |
| 苏埠村下 | N | 440 | 40484980 | 3149116 | 河边村 | P1 | 415 | 40483500 | 3147869 |
| 太平港口 | O | 290 | 40490330 | 3147994 | 苏埠对岸 | Q1 | 285 | 40484470 | 3147880 |
| 路湾村下 | P | 430 | 40487990 | 3149483 | 白岩村下 | R1 | 300 | 40486500 | 3149083 |
| 城区外 | Q | 330 | 40491470 | 3147041 | 桃山大桥 | S1 | 305 | 40488560 | 3148524 |
| 夏河村下 | R | 350 | 40493200 | 3147295 | 纳爱斯 | T1 | 260 | 40490162 | 3147803 |
| 好溪口右岸 | S | 880 | 40493609 | 3147701 | 城区对岸 | W1 | 430 | 40491470 | 3146606 |
| 好溪口左岸 | T | 400 | 40494110 | 3146818 | 上佛堂下 | X1 | 235 | 40492900 | 3146999 |
| 塔下 | W | 280 | 40494160 | 3146504 | 夏河对岸 | Y1 | 220 | 40493830 | 3146419 |
| 塔下村下 | X | 310 | 40495200 | 3146159 | 开潭村上 | Z1 | 325 | 40495450 | 3146428 |
| 湾沃村 | Y | 305 | 4049596 | 3145335 | 开潭坝址 | AZ1 | 330 | 40495110 | 3144449 |
| 开潭坝址 | Z | 330 | 40495380 | 3144247 |  |  |  |  |  |

6.1.2  河道及堤防的平面布置

根据确定的堤（岸）线，并按照河道整治方案对各河道（段）采取不同的整治措施。经过整治后，瓯江干流和四大支流的平面布置见附图7～ 21，各河段宽度和纵坡见表6-2表6-3。

表6-2          大溪及四大支流平面及纵横断面一览表

| 序号 | 河道（段） | 河段长度（km） | 河道宽度（m） | 纵坡（‰） | 横断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大溪主城区段 | 7.34 | 270～400 | 0.7 | 复式断面 |
| 2 | 大溪碧湖段 | 20.00 | 220～400 | 0.7～0.8 | 矩形断面 |
| 3 | 大溪新城段 | 3.575 | 250～400 | 0.7～0.8 | 矩形断面 |
| 4 | 松荫溪 | 4.60 | 190～220 | 1.52 | 矩形断面 |
| 5 | 宣平溪 | 1.20 | 100～130 | 1.7 | 矩形断面 |
| 6 | 小安溪 | 6.00 | 180～200 | 1.8 | 梯形断面 |
| 7 | 好溪 | 5.05 | 180～240 | 1.8 | 矩形断面 |

表6-3                    其它支流设计成果表

| 序号 | 河道 | 原河段长(m) | 整治后长度(m) | 宽度(m) | 纵坡（‰） | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雅坑溪 | 732 | 350 | 8～13 | 2～3 | 矩形断面 |
| 2 | 桐岭坑 | 1850 | 1250 | 15～18 |  | 复式断面 |
| 3 | 水路坑 | 370 | 350 | 20 |  | 复式断面 |

城市内河的平面布置见附图6丽水市城市内河水系规划图，河道特征值见表6-4～表6-7。

| 表6－4 城东片区主要防洪排涝河道规划表（复式断面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 河道起讫点位置 |  | 河道长度(m) | 底宽（m） | 平台宽度(m) |  | 纵坡比 （‰） |  | 平台高程(m) |  |  | 渠底高程 |  | 设计洪水流量（m3/s） |
| 30 |  | 寿元湖～明星湖 |  | 479.84 | 10.0 | 3.0 |  | 0.60 |  | 48.50～48.40 |  |  | 46.10～45.80 |  | 58.4 |
| 31 |  | 莲花湖～莲明河0+486.11 |  | 486.11 | 6.0 | 1.0 |  | 0.08 |  | 50.40 |  |  | 46.48～46.44 |  | 6.7 |
| 32 |  | 莲明0+486.11～明星湖 |  | 480.73 | 6.0 | 1.0 |  | 0.08 |  | 48.30 |  |  | 46.44～46.40 |  | 7.4 |
| 33 |  | 明星湖～社后 |  | 586.00 | 6.0 | 3.0 |  | 0.60 |  | 48.30 |  |  | 45.64～45.29 |  | 45.0 |
| 34 |  | 明星湖～明厦河0+417.89 |  | 417.89 | 10.0 | 3.0 |  | 0.50 |  | 48.20～48.16 |  |  | 45.64～45.43 |  | 57.7 |
| 35 |  | 明厦河0+417.89 ～0+713.78 |  | 295.89 | 10.0 | 3.0 |  | 0.50 |  | 48.16～48.15 |  |  | 45.43～45.28 |  | 61.6 |
| 36 |  | 明厦河0+713.78 ～明厦河湖 |  | 563.84 | 10.0 | 3.0 |  | 0.50 |  | 48.15～48.10 |  |  | 45.28～45.00 |  | 64.9 |
| 37 |  | 好溪堰8+095.54 ～大溪 |  | 480.28 | 4.0 | 2.0 |  | 0.90 |  | 49.50～47.80 |  |  | 48.60～46.80 |  | 12.3 |
| 注：1.大洋河河段为典型洼陷结构，水面宽15～30m；2.复式断面上部边坡系数为3.0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表6－5 城东片区主要防洪排涝内河河道规划表（矩形断面） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 河道名称 |  | 起讫点位置或桩号 |  |  |  | 河道长度（m） |  | 底宽（m） |  | 纵坡比 （‰） | 渠底高程 |  | 设计洪水流量（m3/s） |  |
| 1 | 长坑 |  | 北外环路～城北路 |  |  |  | 325.00 |  | 3.5 |  | 10 | 76.84～73.59 |  | 10.4 |  |
| 2 | 长坑 |  | 城北路～丽阳路 |  |  |  | 398.00 |  | 3.5 |  | 24 | 73.59～64.22 |  | 12.0 |  |
| 3 | 长坑 |  | 丽阳路～好溪堰 |  |  |  | 530.00 |  | 3.5 |  | 24 | 63.90～51.18 |  | 17.4 |  |
| 4 | 长坑 |  | 好溪堰～东港路 |  |  |  | 339.62 |  | 5.0 |  | 1.80 | 49.99～49.38 |  | 18.3 |  |
| 5 | 长坑 |  | 好溪堰～东港路 |  |  |  | 496.69 |  | 5.0 |  | 1.80 | 49.14～48.16 |  | 21.2 |  |
| 6 | 长坑 |  | 好溪西路～寿元湖 |  |  |  | 704.00 |  | 5.0 |  | 1.60 | 49.10～47.97 |  | 25.0 |  |
| 7 | 白门坑 |  | 北外环路～凤鸣路 |  |  |  | 200.00 |  | 3.0 |  | 25 | 86.10～81.10 |  | 6.3 |  |
| 8 | 白门坑 |  | 凤鸣路～城北路 |  |  |  | 197.00 |  | 3.0 |  | 25 | 81.07～76.15 |  | 6.6 |  |
| 9 | 白门坑 |  | 城北路～丽阳路 |  |  |  | 440.00 |  | 3.0 |  | 25 | 76.15～65.92 |  | 7.6 |  |
| 10 | 白门坑 |  | 丽阳路～好溪堰 |  |  |  | 532.00 |  | 3.0 |  | 25 | 65.15～51.85 |  | 8.8 |  |
| 11 | 殿前坑 |  | 北外环路～凤鸣路 |  |  |  | 233.00 |  | 2.5 |  | 26 | 89.50～83.44 |  | 6.5 |  |
| 12 | 殿前坑 |  | 凤鸣路～城北路 |  |  |  | 271.00 |  | 2.5 |  | 24 | 80.25～73.75 |  | 8.4 |  |
| 13 | 殿前坑 |  | 城北路～人民路 |  |  |  | 269.00 |  | 2.5 |  | 22 | 72.60～66.68 |  | 9.6 |  |
| 14 | 殿前坑 |  | 人民路～丽阳路 |  |  |  | 396.00 |  | 3.0 |  | 20 | 66.68～58.76 |  | 11.5 |  |
| 15 | 殿前坑 |  | 丽阳路～好溪堰 |  |  |  | 493.00 |  | 3.0 |  | 18 | 58.56～49.69 |  | 13.4 |  |
| 16 | 弄和坑 |  | 北外环路～凤鸣路 |  |  |  | 205.00 |  | 2.5 |  | 15 | 87.51～84.44 |  | 8.5 |  |
| 15 | 弄和坑 |  | 凤鸣路～城北路 |  |  |  | 220.00 |  | 2.5 |  | 15 | 80.91～77.61 |  | 8.8 |  |
| 18 | 弄和坑 |  | 城北路～人民路 |  |  |  | 319.00 |  | 3.0 |  | 15 | 74.24～69.45 |  | 9.3 |  |
| 19 | 弄和坑 |  | 人民路～贺家坑 |  |  |  | 400.00 |  | 3.0 |  | 15 | 69.45～63.44 |  | 9.4 |  |
| 20 | 贺家坑 |  | 北外环路～凤鸣路 |  |  |  | 254.83 |  | 6.0 |  | 18 | 84.95～80.36 |  | 18.4 |  |
| 21 | 贺家坑 |  | 凤鸣路～城北路 |  |  |  | 243.71 |  | 6.0 |  | 17 | 78.10～73.96 |  | 22.7 |  |
| 22 | 贺家坑 |  | 城北路～弄和坑汇入处 |  |  |  | 702.25 |  | 6.0 |  | 13 | 72.57～63.44 |  | 27.4 |  |
| 23 | 贺家坑 |  | 弄和坑汇入处～丽阳路 |  |  |  | 444.06 |  | 6.0 |  | 12 | 62.82～57.49 |  | 38.6 |  |
| 24 | 贺家坑 |  | 丽阳路～好溪堰 |  |  |  | 611.57 |  | 6.5 |  | 11 | 55.28～48.56 |  | 43.9 |  |
| 25 | 贺家坑 |  | 好溪堰～寿元湖 |  |  |  | 400.89 |  | 7.0 |  | 5 | 48.03～46.02 |  | 44.6 |  |
| 26 | 海潮河 |  | 海潮河0+564.791+428.25 |  |  |  | 863.46 |  | 6.0 |  | 0.25 | 46.34～46.08 |  | 19.0 |  |
| 27 | 海潮河 |  | 海潮河1+428.252+357.13 |  |  |  | 928.88 |  | 6.0 |  | 0.25 | 46.08～45.80 |  | 19.8 |  |
| 28 | 好溪堰～寿元湖 |  | 好溪堰3+233.73～寿元湖 |  |  |  | 227.89 |  | 4.0 |  | 0.90 | 49.90～48.70 |  | 9.4 |  |
| 29 | 大洋河 |  | 好溪堰7+557.13～8+095.54 |  |  |  | 538.41 |  | 15.0～30.0 |  | 0.60 | 49.31～49.00 |  | 4.5 |  |
| 注： 1.各片区河道护岸形式为矩形断面采用浆砌石护砌；复式断面下部采用浆砌石护砌，上部采用草皮护坡（以下同）。 2.复式断面平台宽度为单侧宽度（以下同）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表6－6 城西片区主要防洪排涝河道规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 起讫点位置或桩号 | 河 道 长 度 （m） |  | 底 宽（m） |  | 纵坡比（‰） |  | 渠底高程 (m) |  |  | 设计洪水流量（m3/s） |  |  |
| 1 | 丽阳坑 | 丽阳殿～五宅底 | 1226.31 |  | 4.0 |  | 28 |  | ～88.84 |  |  | 29.0 |  |  |
| 2 | 丽阳坑 | 五宅底～北部桥 | 1540.97 |  | 6.0 |  | 14 |  | 86.59～63.97 |  |  | 40.0 |  |  |
| 3 | 丽阳坑 | 北部桥～后庆桥 | 620.74 |  | 6.0 |  | 8 |  | 62.08～55.80 |  |  | 40.0 |  |  |
| 4 | 丽阳坑 | 后庆桥～括苍桥 | 1051.46 |  | 8.0 |  | 8 |  | 55.80～50.85 |  |  | 50.0 |  |  |
| 5 | 丽阳坑 | 括苍桥～溪口 | 947.85 |  | 10.0 |  | 4 |  | 50.49～46.96 |  |  | 50.0 |  |  |
| 注：丽阳坑断面形式为矩形，其上通过设置一定的橡皮坝实现枯水期高水位运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表6－7 水东片区主要防洪排涝河道规划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 河道名称 | 起讫点位置 | 河长（m） | 断面形式 |  | 底宽 （m） |  | 平台宽度(m) |  | 平台高度(m) | 边坡系数 |  | 纵坡比（‰） |  |
| 1 | 雅坑溪 | 金温铁路桥～黄泥井溪入口 | 402.0 | 矩形 |  | 8.0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | 雅坑溪 | 黄泥井溪入口～好溪东路 | 448.0 | 矩形 |  | 8.0～ 10.0 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 | 雅坑溪 | 好溪东路～好溪入口 | 350.0 | 复式 |  | 10.0～13.0 |  | 3.0 |  | 1.5 | 3 |  | 3 |  |

6.1.3  河道纵、横断面设计

大溪及四大支流规划段的纵坡保持不变，见表6-2。其它河流，包括城市内河和汇入小支流，除需要裁弯取直的河段以外，不改变天然河道的纵坡。人工河道、管道的纵坡主要考虑沿线的地形和过流能力等因素确定。城市内河各河段规划后的纵坡见表6-4～表6-7。

横断面形式主要根据河道的功能要求确定。对于以防洪除涝为主导功能、没有景观要求的河道，在满足行洪要求的前提下，尽量尊重原河道断面，采用斜坡护岸式的防洪堤和梯形断面。对于以防洪除涝为主导功能，但土地比较紧张的河段，采用直立式防洪堤和矩形断面。对于流经市区、有景观要求的河道，在满足行洪要求的前提下，考虑了枯水季节“水清、流畅”和“人水协调相处”的需要，采用复式断面，详见附图27～31。规划后的河道横断面形式见表6-3～表6-7。

6.2　河道整治工程项目

为了便于工程实施和管理，对河道整治工程进行了项目划分，并对河道整治项目进行排序。干流及四大支流河道整治工程按照河段划分。城市内河按照整治阶段划分项目。

6.2.1  瓯江干流河道整治工程

（1）玉溪段河道整治工程

玉溪段从玉溪电站大坝至松荫溪口，长3.86km，两岸地面较高，整治措施疏浚河道，疏浚工程量为72.59万m3，整治范围见附图7。

（2）碧湖段河道整治工程

碧湖段自松荫溪口至宣平溪口，长20km。根据整治方案，需要采取筑堤、劈山、疏浚等综合措施。

①堤防工程

碧湖段保护区为碧湖镇和碧湖平原，防洪标准为20年一遇。防洪堤总长度为25.8km，筑堤范围为：

左岸堤防：从保定村下游开始，至宣平溪口上游的山脚，堤防长度为19.3km，堤防高度5～6m。在全长20km的碧湖段左岸，松荫溪口至保定村段因国家级文物保护单位通济堰的保护与旅游发展的需要，不宜修筑堤防，为使碧湖平原形成完整的防洪体系，在瓯江堤防与丽（水）松（阳）公路之间修筑长0.4km、高1.50m的土堤，土堤绿化。从石牛山段0.4km较高，不必修堤防。任村上游到宣平溪口段2.9km因瓯江漂流旅游项目的需要，不宜在江边修筑堤防，而选择在不影响漂流游客视觉效果的岸上修筑土质子堤，土地平均高度2.00m并作绿化美化处理，使之誉河岸的自然景观融为一体。

右岸堤防：碧湖对面自丽水市林科所下的南山脚，至赵村对面松坑口上，筑堤3.0km。

江心洲堤防：九龙对面江心洲红圩需要修筑干砌石防冲堤防，岸线基本上与黄砂禁采区相一致，见附图12，堤防长度3.5km，平均高度5.00m。

防洪堤为4级堤防，防洪堤堤顶高程按20年一遇洪水位加0.8m 超高确定。断面型式为迎水面边坡1:2，采用35cm浆砌块石护坡，下垫 10cm碎石垫层，为防止洪水冲刷，护坡底脚设置深0.8m，宽1.0m的浆砌块石大方脚。堤顶结合道路建设，宽度6.0m。背水坡1:2接至地面，坡脚设置干砌石界。堤防石界后面设置宽度为5m～10m的管理带和5～10m宽的保护带，镇村所在堤防去10m，其它堤防取5m。碧湖镇段堤防根据城镇规划需要，对管理带和保护带进行绿化美化。另外，左岸堤防比较长，如果全修成浆砌块石硬质堤防，将不利于水生生物的繁衍、生长。所以，常水位附近的浆砌块石表面不要修得过于平整、光滑，每隔一定距离设置干砌块石鱼巢。

其余几个江心洲利用植物防冲、固岸，不修建堤防。

大溪碧湖段防洪堤典型断面见附图23，防洪堤平面布置及主要控制点坐标见附图7～14。

② 石牛街劈山工程

石牛街断面宽仅170m，是碧湖平原洪水宣泄的控制断面，需要进行劈山拓宽，劈山宽度50m，长度270m，工程量5万m3，使河道拓宽至220m。

③河道疏浚工程

碧湖段河道普遍淤积，需要疏浚，经分析估算，疏浚工程量为508.59万m3。

瓯江是国家级鼋保护区，为了不切实保护鼋等水生动植物的繁衍、生长、栖息环境，在疏浚过程中，尽量不要扰动岸边、滩地。在《瓯江干流玉溪电站至开潭坝址河道疏浚规划》中确定的禁采区内，严禁一切疏浚采砂行为，以保持河道的自然状态。其它河段的整治也需要注意这个问题。

（3）苏埠段河道整治工程

该段位于宣平溪口和太平港口之间，长3.67km，两岸土地狭窄，河道淤积，需要疏浚，工程量为211.91万m3。

（4）新城段河道整治工程

①堤防工程

丽水市规划新城区片包括联城片、白岩片和水阁片。

水阁南片大溪防洪堤3.5km，北片防洪堤0.3km；白岩片大白岩大溪防洪堤自黄渡至夫人殿，长1.1km，小白岩沿江修筑防洪堤，长度为0.65km；联城片大溪北岸防洪堤1.1km；路湾片大溪防洪堤1.6km；合计防洪堤长度8.25km。

②河道疏浚工程

瓯江干流丽水规划新城段河道疏浚工程量73.69万m3。

（5）丽水主城区段河道整治工程

瓯江干流丽水主城区段河道整治工程包括修筑堤防、劈山、切滩和疏浚河道。

①堤防工程

根据丽水市城市防洪规划推荐的防洪方案，丽水市主城区分城区、水南、水东三片，分别建立封闭式防洪体系。主城区瓯江干流防洪堤长度为9.55km，其中瓯江北岸主城区堤防自小水门至水东大桥，堤长4.7km；南岸自桃山大桥至桐岭溪口，堤防长度4.849km。丽水主城区段防洪堤为３级堤防，堤顶高程按50年一遇洪水位加1.0m超高确定，堤防高度3～7m，设计堤顶宽度7m，采用20cm厚的C20砼路面，上游面设高60cm、厚40cm的M10浆砌块石防浪墙。防浪墙与土工膜连成整体。上游坡（迎水坡）1:4，采用M10浆砌块石格勒，草皮护坡。排水沟前设置平台和挡墙，平台宽5-15m，挡墙采用重力式结构。下游坡1:5，草皮护坡，坡脚后设置宽度为10m的管理带，并进行绿化美化。防洪堤堤身采用沙砾石混合料填筑。左右岸防洪堤结构形式相同，防洪堤平面位置及主要控制点的坐标见附图18～20，典型断面见附图25。

② 劈山、切滩工程

厦河和塔下断面原河道宽度只有220m，是影响丽水城区防洪的控制断面。根据方案比较，拟对这两个断面进行劈山，以加大河道宽度。劈山宽度50米，使该段河道宽度增加至270米，劈山长度497m，开挖土石方10万m3。

古城圩对面淤积特别严重，需要切滩，切滩长度1,057m，宽100m，深度1.5～2.0m，土石方18万m3，切滩以后使该段河道的宽度不小于270米。

③河道疏浚工程

大溪丽水段河道淤积比较严重，局部区块淤积厚度超过1.5m，根据河道整治，需要疏浚，疏浚工程量为151.15万m3。疏浚以后该段航道90%保证率的通航水深达到1.2m， 满足《浙江省内河航道技术等级》对航道水深的要求，并明显改善河道景观，促进旅游事业的发展。

（6）开潭段河道整治工程

河道疏浚工程：开潭段自铁路桥至规划下界面风化村，长5.115km，整治工程为疏浚河道，工程量为90万m3。

瓯江干流整治工程措施、工程量汇总表见表6-8。

表 6-8                   瓯江干流河道整治工程

| 河 段 内容 |  | 玉溪段 | 碧湖段 | 苏埠段 | 新城段 | 主城区段 | 开潭段 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整治工程 | 防洪堤工程(km) |  | 25.8 |  | 8.25 | 9.55 |  | 43.6 |
|  | 切滩工程(万m3) |  |  |  |  | 18.0 |  | 18.00 |
|  | 劈山(工程万m3) |  | 5.0 |  |  | 10.0 |  | 15.00 |
|  | 疏浚工程(万m3) | 72.59 | 508.59 | 211.91 | 73.69 | 151.15 | 90.04 | 1108 |

6.2.2  四大支流及汇入支流河道整治工程

（1）松荫溪

松荫溪规划段左岸有堰后、堰头村等村庄、丽水～松阳公路和零星农田，公路和村庄比较高，基本上不受洪水威胁。右岸除堰后村对面有一小片农田外，是陡峭的山坡。规划对松荫溪河道进行疏浚，对堰后村对面的农田进行保护，需要修筑长250米的护坡，支流整治长度50m。

通济堰上游右岸的堰后村有一条支流汇入，该支流的上游建有五十垅水库，沿线要保护农田和村庄。整治方案为松阴溪沿岸250米范围内修筑防洪护坡，小溪自口门上溯50米范围内的河道拓宽到5～10m，耕地一侧修筑防冲护岸。

堰头村有一条支流大林坑，经涵洞穿过丽水～松阳公路、通济堰引水渠汇入松阴溪。经过对现状河道的分析，推荐的整治方案是对涵洞出口以下河段进行疏浚, 疏浚工程量为59万m3。

对各汇入小支流的溪道整治，建议在可研阶段作进一步研究，或结合小流域综合治理进行专题研究。

（2）宣平溪

宣平港规划段从港口大桥到大溪汇合口，长1.2km。该段河道整治工程内容为疏浚河床，疏浚工程量为5.2万m3。

（3）太平港

太平港规划段是丽水规划新居住区联城的内河，需要按照50年一遇的防洪标准设防，河道整治工程包括修筑堤防、疏浚河道、绿化美化堤岸。堤防长度6.7 km，其中左岸堤防自凤山前对面、外黄坑下的山脚，至联城大桥下游的山脚，长4.1km；右岸自凤山前南山脚至官桥洗上游，长2.6km。从联城大桥至苏埠村需要修筑2.6km堤防，因苏埠片为远景规划用地，故该段堤防没有列入本规划。防洪堤为3级堤防，堤顶高程为50年一遇洪水位加1.0m超高。根据实际地形，需要修筑防洪堤长度6.7km（不包括大溪1.1km），高度为2～6m。防洪堤断面型式为迎水面边坡1:2，35cm厚的浆砌块石护坡，下垫10cm的碎石。为防止洪水冲刷，护坡底脚设置深度为1.3m的防冲齿坎，堤顶设置倒“Ｔ”形的防洪墙。设计堤顶宽度结合沿溪公路规划，初拟8.0m。防洪堤背水坡为1:2，草皮护坡，坡脚外设置5.0m管理带，并进行绿化美化。防洪堤典型断面见附图25。

太平港疏浚工程量为18万m3。

支流水路坑整治长度自常宅到汇入口，长350m。防洪标准为20年一遇，河面宽度20米，两岸修筑堤防，并将汇入口的河底高程疏浚到54.0m。采用复式断面型式，常水位以下为自然滩地和主河槽。常水位以上为重力式挡墙结构，迎水面边坡1:0.1，背水坡为1:0.4，高度2～3m，前趾设置1.5m深防冲齿板，以免挡墙基底被淘刷。挡墙体采用M10浆砌块石，顶部为20cm后的砼压顶，压顶上部设置钢筋混凝土护拦。堤顶高程为20年一遇洪水位加0.8m超高。水路坑防洪堤典型断面见附图28。

凤山前上游有一条支流汇入，支流口有一片土地需要保护。小溪整治长度50m，整治后宽度为10m，沿太平港右岸和小溪左岸修筑长450m的护岸。

建议在可研阶段加深对联城片堤防结构型式和水路坑溪道整治的研究。

（4）好溪

好溪规划段流经丽水市区，根据整治方案，整治工程包括修筑堤防、疏浚河道、绿化美化堤岸。

好溪防洪堤长为9.612km，右岸（西侧）为丽水主城区，自好溪堰堰头起，经青林、社后、关下至水东大桥，长度4.826km。该侧已建有防洪堤，但防洪能力只有5～10年一遇，需要加高、加固到50年一遇的标准，并和大溪左岸的防洪堤衔接，以便形成对丽水主城区的完整防洪包围圈。左岸堤防从青林对面、河村附近的山脚起至芦埠村山脚，长度4.786km，防洪标准同左岸。好溪堤防的结构形式同大溪堤防。

好溪规划段疏浚工程量为28万m3。

支流雅坑溪从水东大桥上游300m处汇入好溪，集水面积24.2km2, 10年一遇的洪峰流量为115 m3/s，分东西两支，东支为雅坑溪主流，西支称黄泥井溪，东西两支于铁路桥下游400m处汇合。规划对汇合后的下游河道进行改线，一方面提高土地利用率，另一方面节省堤防工程量。该段河道的最高洪水位受大溪控制，50年一遇的洪水位为52.9～53.17m。改线后的雅坑溪主流河道长度为732m，规划河面宽度15m，河口不建闸。

四大支流河道整治工程措施及工程量见表6-9，汇入小支流整治措施及工程量见表6-10。

表6-9                   四大支流河道整治工程

| 内容 河流 | 整治长度（m） | 河面宽度(m) | 坡降 （%） | 堤防长度（km） | 疏浚 (万m3) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松阴溪 | 4600 | 130～200 | 0.123 |  | 59 |  |
| 宣平港 | 1200 | 100～120 | 0.15 |  | 5.2 |  |
| 太平港 | 6000 | 180～200 | 0.10 | 6.7 | 18 | 不包括大溪1.1km |
| 好溪 | 5050 | 200～250 | 0.181 | 9.61 | 28 |  |

表6-10                   小支流河道整治工程

| 支流名称 | 所属河流 | 整治长度 （m） | 河面宽度 (m) | 堤防长度 （m） | 护岸 (m) | 疏浚 (万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雅坑溪 | 好溪 | 732 | 12～20 | 1660 |  | 2 |
| 桐岭坑 | 大溪 | 1,850 | 10～20 | 1,170 |  | 11.1 |
| 赵弄源 | 太平港 | 450 | 10 | 450 |  | 0.5 |
| 水路坑 | 太平港 | 350 | 20 | 700 |  | 2.2 |
| 大林坑 | 松阴溪 | 150 | 20 |  |  | 0.3 |
| 堰后溪 | 松阴溪 | 100 | 8～10 | 250 |  | 0.4 |

6.2.3  城市内河整治工程

根据城市内河整治总体方案，河道整治措施如下：

整治东排干渠，截流城北山洪排入好溪，实现高水自排；

新开人工湖，以弥补城市建设过程中减小的水面面积；

疏浚河道，提高河道的蓄水和行洪能力；

裁弯取直、理顺河势、增强河道防洪排涝功能；

改造好溪堰的进水闸，增大好溪堰的引水流量，改善内河水质，保证各河道生态环境用水；

建排涝闸、强排站，抵御外河洪水、排除内涝。

(1)城市内河水系和人工湖的整治工程量，按照地理位置分为城东和城西两部分，见表6-11所示。

| 表6-11 丽水市城市内河河道整治工程量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 城东片 | 城西片 | 合计 |
| 一 | 河道整治及开挖 | m3 |  |  |  |
| 1 | 土方工程量 | m3 | 655763 | 122277 | 778040 |
| 2 | 护岸工程（浆砌石） | m3 | 62226 | 24877 | 87103 |
| 3 | 砼预制盖板 | m3 | 9277 | 0 | 9277 |
| 4 | 素砼垫层 | m3 | 14206 | 6769 | 20975 |
| 二 | 人工湖开挖 |  |  |  |  |
| 1 | 土方工程量 | m3 | 1475042 | 281520 | 1756562 |
| 2 | 堤防建设 | m3 | 1812 | 545 | 2357 |
| 三 | 渠道配套设施建设 |  |  |  |  |
| 1 | 闸门 | 座 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 泵站 | m3/s | 45 |  | 45 |
| 四 | 绿化建设 | m2 | 1340787 | 118000 | 1458787 |
| 五 | 房屋拆迁 |  |  |  |  |
| 1 | 渠道改造拆迁 | m2 | 46135 | 0 | 46135 |
| 2 | 沿岸绿化拆迁 | m2 | 95356 | 30692 | 126048 |
| 六 | 征地 | 亩 | 1375 | 68 | 1443 |

（2）水南的桐岭溪

防洪堤布置在桐岭溪左岸，西起龙潭背，东至下岭桥与大溪防洪堤连接，总长1.17km。按照50年一遇洪水标准设计，堤顶高程53.15～52.97m。整治河道位于防洪堤外侧，河道底宽不小于10m，河底高程41.0～39.5m。

（3）防山洪东排干渠

排洪设计标准10年一遇，设计流量13.0～58.8m3/s。西起弄和村以北，沿规划的丽水是北外环线外侧布置，至管后，向东经铁丁桥穿马头山隧洞至好溪堰上游，全长3.80km。

排洪渠道有明渠段和隧洞段组成，明渠段长3.3km，矩形断面：宽×深=（3～6）m×(2～4)m，渠壁浆砌块石护坡，渠基为基岩，不衬砌；隧洞长0.50km，采用城门洞型的无压隧洞，B×H=6m×5m，出口底高程58.0m，全线30cm厚的钢筋混凝土衬砌，拱顶采用固结和回填灌浆。

6.2.4  河道整治产生的弃渣处理意见

丽水市本级河道整治过程中，疏浚河道、切滩拓浚产生的砂卵石和劈山产生的土石方等总共约1500万m3，扣除黄沙和用于堤防建设的砂石料，估计剩余废渣、废料约1000万m3，其中近期700万m3，远期300万m3。

根据《丽水市城区城市建设（土石方优化配置）水土保持规划》，丽水市在未来城市建设过程中，在充分利用开挖土石方的前提下，还需要1,913万m3，用于低洼地的平整。

河道整治过程中产生的废渣、废料，是土地平整理想的填埋材料。建议水利、城建部门进一步协商，合理利用废渣、废料。

6.2.5  河道整治工程项目排序

（1）各保护区河道整治项目排序

根据“全面规划、统筹兼顾、突出重点、分步实施”的规划原则，视保护区的重要性及河道整治项目的紧迫程度，结合丽水市国民经济与社会发展情况进行项目排序。具体排序时应该按照先城镇后乡村、先重点后一般、先下游后上游的顺序安排。经过综合比较分析，确定各保护区河道整治项目实施顺序见表6-12。

表6-12             丽水市本级河道整治项目排序表

| 序号 | 项目 | 保护、受益区 | 河道整治内容 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水主城区防洪工程 | 丽水主城区 | 大溪、好溪堤防 | 19.16km |  |
| 2 | 丽水河道劈山、切滩工程 | 丽水主城区 | 厦河、塔下劈山，中岸切滩 | 28万m3 |  |
| 3 | 丽水新城区防洪工程 | 白岩、水阁、联城片 | 大溪堤防、太平港 | 14.95km |  |
| 4 | 丽水市城市内河近期整治工程 | 丽水主城区 | 渠首改造、人工河湖、疏浚、护岸 |  |  |
| 5 | 碧湖堤防工程 | 碧湖镇、碧湖平原 | 修筑防洪堤 | 25.8 |  |
| 6 | 丽水市主城区河道疏浚工程 | 主城区 | 河道疏浚 | 151.15万m3 |  |
| 7 | 丽水新城河道疏浚工程 | 新城区 | 河道疏浚 | 91.69万m3 |  |
| 8 | 丽水市城市内河远期整治工程 | 主城区 | 人工湖、护岸绿化 |  |  |
| 9 | 石牛街劈山工程 | 碧湖镇、碧湖平原 | 劈山 | 5万m3 |  |
| 10 | 大溪苏埠段河道整治 | 农村及分散农田 | 疏浚 | 211.91万m3 |  |
| 11 | 碧湖疏浚工程 | 碧湖镇、碧湖平原 | 河道疏浚 | 508.59万m3 |  |
| 12 | 松荫溪河道整治 |  | 疏浚、护岸 | 59万m3 |  |
| 13 | 宣平溪河道疏浚 |  | 疏浚 | 5.2万m3 |  |
| 14 | 大溪开潭段河道疏浚 | 农村及分散农田 | 疏浚 |  | 90.04万m3 |

（2）项目排序说明

① 丽水主城区

丽水市主城区是本次河道整治规划最重要的研究对象和防洪除涝保护区。在这个河道整治项目中，丽水市主城区防洪保安项目，包括瓯江干流丽水主城区段、好溪丽水城区段（含雅坑溪）和水南片的桐岭坑的防洪堤建设，必须优先实施。在完成丽水市主城区防洪工程，使丽水市主城区形成完整防洪体系的同时，应及时解决城市区域内的涝水和山洪问题，保证当外河洪水顶托时内河山洪和涝水能够顺利排到外河。为此要在内河出口处修建排涝闸和强排站。否则，封闭的外河防洪堤将不能发挥应有的防洪作用。劈山、切滩工程影响丽水市的防洪标准的提高，宜与防洪堤建设同步实施。

河道疏浚是提高河道行洪能力、水量调蓄能力、通航能力和改善水环境面貌的有效措施，在完成丽水主城区、新城区防洪保安工程之后，在财力允许的情况下应及早安排实施。

② 丽水新城区片

丽水新城区块包括联城、水阁和白岩区块。涉及的河道有大溪和太平港。新城区片，特别是水阁工业园区的建设和发展关系到丽水市的总体建设和发展速度。在丽水老城区达到设计防洪标准之后，应优先安排新城区片的防洪保安项目，以便完善新区的基础设施，改善丽水市的总体招商引资环境。

河道疏浚工程可以稍缓，与新城片其它基础设施建设、土地开发相适应。

③丽水市城市内河整治工程

城市内河整治是丽水市城市发展的需要，除了满足城市防洪排涝的基本需求之外，还要通过河道整治，构筑城市内河水环境、水生态、水景观和水文化为一体的城市水生态系统。所以，内河整治要根据城市基础设施建设、土地开发利用等城市总体发展速度相适应，适当超前。内河整治可以分区、分河流、分段逐步实施。并可以通过出让沿河两岸土地开发权的方式筹集河道整治工程所需资金。

④碧湖镇及碧湖平原

碧湖段流经规划重镇碧湖镇和莲都区境内最大的平原碧湖平原。该保护区是本次丽水市本级河道整治规划中仅次于丽水市城区的重要保护区。所以在丽水市城区防洪工程完成后，应优先安排碧湖段防洪工程的实施。

鉴于该段河道比较长，整治工程难以在短期内同时实施，本规划将整治工程分为堤防工程、疏浚工程和石牛街劈山工程三个子项目。可以根据社会经济发展的需要和财力分期分批实施，先修筑防洪保安所需要的堤防，防洪堤也可以根据财力分段实施，先修筑碧湖镇段，再修筑镇外平原段。在时机成熟时对石牛街断面进行劈山处理，逐步提高上游沿岸的防洪标准。河道疏浚可以根据建设市场的黄沙需求量，结合采砂按计划分步实施。

⑤其它河道整治项目

除了上述河道整治项目外，还有瓯江干流玉溪、苏埠、开潭三段、松荫溪和宣平溪等河道整治项目，整治措施是疏浚河道。根据河道疏浚自下而上的原则，优先安排开潭段疏浚，然后按自下而上的顺序进行疏浚。松荫溪和宣平溪规划河段沿岸主要农村和零星农田，如财力和施工力量有限，可以安排在主要保护区河道整治项目完成后实施。

6.3  非工程对策措施

非工程措施包括调整紧水滩水库的调度方式、防洪减灾和水环境保护等。

6.3.1  调整紧水滩水库的调度方式

如前所述，仅采取工程措施丽水市的防洪标准难以达到50年一遇，必须调整紧水滩水库的调度方式、增加防洪库容才能满足丽水市的防洪要求。

紧水滩水库汛限水位降至182m，大溪发生20年一遇洪水时，丽水小水门断面流量控制在9,000m3/s，这样可以减轻坝下至丽水区间的防洪压力，特别是碧湖平原，可以缩短高水位持续时间4～5h，有利于碧湖平原涝水排出。

6.3.2  防洪减灾

河道整治和防洪措施建设除了蓄、排、疏等“硬件”工程外，还应重视法令法规、经济政策、行政管理等非工程技术“软”件的建设。二者相辅相成，缺一不可。工程措施和非工程措施紧密结合在一起，同时加强宣传教育，在人民群众中树立防洪风险意识，是防洪区内的群众生产生活适应防洪要求，才能更好地发挥防洪作用，减轻洪水灾害损失。

非工程措施包括建立先进可靠的防洪指挥系统、制定切实可行的防洪预案、遭遇超标准洪水时的防洪减灾措施、加强河道管理。做到有备无患，把洪水灾害损失控制在最低限度。

随着丽水市的发展、河道整治措施的实施，规划区域内的水情和防洪格局将发生一定程度的变化，建议丽水市和莲都区政府组织有关部门，并由水行政主管部门牵头，对原来的防洪指挥系统和防洪预案进行补充、修改和完善，使之适应新水情和新城市的要求，并实现自动化、可视化。

增加松荫溪口、宣平溪口、太平港口、好溪口和厦河断面水质监测站点，建立丽水市水环境监测、控制信息化系统。

多方筹集资金，建立防洪基金，用于防洪工程使用后的补偿，维持群众正常生产、生活。推行人身、财产保险，以便在遭受洪水损失后，及时得到保障生活、恢复生产的资金。

6.3.3  水环境保护

加强环境保护意识的宣传，提高城镇居民的环保意识；建立健全河道管理体制和规章制度，规范涉河建筑物的审批建设、规范采砂管理、严格控制污水排放、垃圾倾倒等。具体做好以下工作：

加强污染源治理

①加强工业点源治理

加强工业污染废水的限排和处理，严格达标排放，进而实现污染物总量控制，强化取水许可及退水水质管理。进一步加强“一控双达标”力度，严格执行排污许可证制度，对重点排污大户从严控制其排放地点、排放量及排放浓度，对不能达标排放的企业，责令其关、停、并、转。巩固达标排放成果。加强新建、扩建项目的“三同时”管理，严格控制增加新污染源。

②全面推进农业面源治理

调整农业种植结构，减少化肥、农药施用量，积极推行节约用水。发展生态农业，鼓励施用农家肥，控制氮肥施用，推广高效、低残留农药。推行集约化节水技术，适时适量灌溉，减少化肥农药流失。加大对畜禽养殖场能源环境工程，增设处理设备，淘汰落后湿法排放工艺。

③进一步完善城市污水处理设施

根据《丽水市城市总体规划》和《丽水市道路排水规划》，加快城市污水管网工程的建设，发挥污水处理厂一期工程5万t/d的作用。

④其它污染源治理

建立城市垃圾处理与处置场，实施垃圾收集、分选、填埋等一条龙处理系统，杜绝目前随意倾倒，特别是向河道倾倒的现象。

（2）完善河道清障和清淤规划

为了确保城市内河的畅通和水环境质量，实施河道定期清障和清淤是十分必要的。根据丽水市城市内河的实际情况，河道清障和清淤必须定期进行，初步拟定成立清障和清淤作业组。清障每1个月必须轮回一次，有特殊情况，必须有应急措施；河底清淤时间根据实际情况确定，初步拟定4年轮回一次。

（3）加强河道水环境保护管理和监督

①建立、健全水环境保护法规体系

依法行政和依法管理是必然趋势。水环境保护需要一系列相配套的法律、规章制度作保障。这些法规主要包括：河道水环境保护条例、河道管理条例、水功能区管理实施细则、纳污总量控制管理办法、入河排污口监督管理办法以及生态环境补偿办法等。经批准的条例、细则、办法以及规划是管理和监督的依据和基础。

②强化量、质并重的调度管理

丽水市已建成一大批水利控制建筑物，在城市防洪除涝、水资源开发利用中发挥了重要作用，也为实施定量、定质的调度运行打下了基础。但是，水利工程多功能综合效益、量质并重的水资源有效调度运行手段尚未充分利用，要改变过去以水量、水位控制为主的单一防汛抗旱调度运行模式，建立和健全量、质并重的管理运行机制，建立技术可行、经济合理、配置科学、环境安全的水资源供给机制。

强化水利工程的调度运行管理，改善区域水质，在保证防汛抗旱和供水安全的同时，统筹兼顾，维持内河合理水位；通过优化调度运行，增加供水量，控制水体流向和加快水体流速，提高水环境承载能力。

建立量、质并生的调度运行管理机制，是有利于水环境保护的新举措。今后古城河泵站和其它控制闸的调度运行，不仅要满足防汛抗旱的要求，同时还要满足改善水质的要求，把调度运行提高到新水平。

③推进水务一体化管理

分行业、分部门的分散管理，使水资源开发、利用、保护、管理、节约和配置缺乏统一性，难以实现水资源的合理开发、节约利用和有效保护。水务一体化管理在国内、外已有较成功的经验。丽水市要借鉴成功经验，推行水务一体化管理。

④强化水质、水量监测

发挥水利部门水量、水质统一监测的优势，今后的水质监测要充分反映水功能区状况、着重抓好入河排污口监测、及时掌握排入水体的污染物总量。通过监测，为水环境保护提供决策依据，同时也让社会和公众及时了解内河水系水质状况。

第七章  工程管理

7.1　工程运行管理制度

7.1.1  管理范围

管理范围为本次的规划范围，即丽水市本级河道的瓯江干流（玉溪～风化）、四大支流及其汇入支流、丽水城市内河。

为保护堤防的安全，根据《浙江省实施〈中华人民共和国水法〉办法》第四章第三十三条、三十四条等的有关规定，堤防的管理范围为堤身和背水坡脚以外5～10m的护堤地（险工地段适当放宽），保护范围为护堤地外5～10 m的地带。管理范围内土地所有权属于国家，使用权属于水工程管理单位。若划定管理范围时确有困难的，应把管理范围划为预留地，预留地内所有权和使用权不变。

7.1.2  主要职责

①负责管理范围内建设项目的审批和报批。

②按照《中华人民共和国水法》及《中华人民共和国防洪法》对河道实施日常管理及汛期抗洪监察工作，防止河道两岸管理范围被侵占，防止在河道行洪断面范围内设障的违法行为。

③负责河道内的疏浚采砂管理，实行采砂许可证制度，采砂与疏浚河道相结合，有组织、有计划地实施河道疏浚采砂。

④对堤防工程进行检查观测，掌握工程的运行状况及变化情况，完善工程的档案管理制度。

⑤对堤防工程进行养护修理，消除质量隐患，确保安全。

⑥制订和执行年度计划。

根据防洪指挥机关的调度命令，执行有关堤防防汛抢险事宜。

7.2  工程管理体制和运营机制

7.2.1  管理机构

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《浙江省实施〈河道管理条例〉办法》及《堤防工程管理设计规范》（SL—171-96）等有关规定，为了充分发挥工程效益，确保工程安全，政府设立河道管理处，隶属于市水行政主管部门，负责河道的日常管理和养护维修，使工程处于良好的运行状态。

7.2.2  管理设施

为搞好工程的维护，保证水利工程正常运行，充分发挥其效益，管理机构必须完善水文预报、防汛通讯系统，以及河道水质监测系统，配备必要的通讯设备、交通工具和防汛抢险物资等，主要内容如下：

(1) 办公设备

为加强管理，稳定管理队伍，提高管理水平，增强防洪意识，须有独立的办公场所，配备具有现代化办公设施，如计算机等辅助管理设施、防汛决策系统联网等。

(2) 通讯工具

管理机构配备专用电话，管理人员配备必要的通讯工具，做到随叫随到，尤其是汛期，须保证联络网畅通。

(3) 交通工具

根据管理范围，配备相应专用的交通工具。

(4) 仪器设备

为及时掌握工程本身状况和河道水文、水质等情况，还应配备相应的观测仪器和设备。

7.2.3  管理经费

管理必须要有稳定的经费来源作保证。工程年运行经费由工程维护费、防汛抡险费、工资及福利、材料费、办公费等组成。

河道整治工程是社会公益性事业，无直接经济效益。每年所需管理经费，根据《中华人民共和国防洪法》第三条第二款之规定“按照政府投入同受益者合理承担相结合的原则筹集”。因此，可以通过立法，向受益区工商企业、个体经营者和其它单位等收取工程维护管理费，农田以受益面积每亩2元以下收取；工商企业、个体经营者和其它单位每年按产值或年营业业额的1.5‰～2.0‰收取。另外，政府在政策上给于支持，从城市建设维护费中提取一部分，征收一部分河道工程修建管理费，收取河道采砂取土管理费等。同时，各级政府在财政上应给于支持，并以财政支持为主。形成以河养河，以河治河的良性运行机制，保障河道整治工程的正常安全运行。

第八章  效益分析与环境影响评价

8.1  效益分析

河道整治项目实施所产生的效益主要有防洪效益、排涝效益、灌溉效益、供水效益、航运效益、砂石和土地利用效益等等。由于河道整治是一项以社会效益为主的公益性工程，其产生的间接经济效益计算比较复杂，因此，本报告中只能对效益分析进行定性描述，具体分析如下：

8.1.1  防洪效益

瓯江流域水灾历来频繁，给流域两岸人民生命财产和社会经济造成严重损失。防洪效益主要体现在干流河道和主要支流河道两岸保护区的防洪减灾效益。加固、新建河道两岸堤防后，当遭遇设计标准内的洪水时，保护区内的居民、公共基础设施、农田等可以得到有效保护，从而减少洪灾的损失。实施河道疏浚、拓宽等工程后，使河道行洪通畅，河道行洪能力得到提高，洪水位降低，从而有效提高河道两岸保护区的防洪能力，并可减轻超标准洪水可能带来的危害，缓解每年汛期防汛的人力、物力、财力的消耗和紧张形势，提高防灾抗灾能力。到规划水平年，保护区内将有中型城市一座，重点城镇一个，经济技术开发区、工业园区三个，人口将达到40余万人，保护农田5万余亩，还有大量的公共基础设施，防洪效益明显。

8.1.2  排涝效益

排涝效益主要体现在丽水市城市和碧湖平原。目前城市内河河道淤积严重，河床抬高，城区河道的调蓄能力降低，排涝能力明显下降。当城市内河疏浚、拓宽等工程实施后，对于排涝主干河道，保持行洪通畅，将提高河道的输水能力，加快排水速度，可接纳并排泄城市小区短历时暴雨排水强度下的排水量，在同等强度面雨量情况下，减小或免除地区积水以及由此引起的经济损失。

碧湖段疏浚、石牛街断面劈山工程的实施，将加快碧湖平原内河涝水的排泄速度，提高平原地区的除涝标准。

8.1.3  灌溉、供水效益

目前规划河道普遍淤积严重,极大地减小了河道调蓄容量，降低了调蓄能力，影响灌溉供水的水量，降低了灌溉供水保证率。对规划河道实施整治，将明显提高河道调蓄能力，提高灌溉供水保证率，提高灌溉供水效益。

8.1.4  航运效益

河道淤积，造成河床变浅，河宽变窄等问题，使河道通航能力下降。河道整治工程实施后，可以提高河道的通航标准，提高通航能力和通航保证率。

8.1.5  砂石开采和土地利用效益

近年来丽水市基本建设的快速发展，对各种建筑材料以及土地的需求量不断增加，本河道整治工程实施后，疏浚、切滩产生的砂砾料可用于城市基础设施建设，变废为宝。根据《瓯江干流玉溪电站至开潭坝址河道疏浚规划》对经济效益的分析，疏浚、采砂后黄砂、砾石出售的效益共计为4125.0万元。

河道整治工程的实施，将使河道两岸的部分滩地得到有效治理，促进土地资源的开发。位于丽水市城区厦河村附近的两块滩地，净面积为486亩。经调查，当地城建部门计划用作城市新区建设用地，土地单价平均价格为25万元/亩，土地开发的直接效益为1.215亿元。瓯江干流沿线的低洼土地可以得到有效整理，初步估算土地整理面积约为2200亩，按照5万元/亩计，可得土地整理效益1.1亿元。

8.1.6  其它效益

（1）水环境：工程实施后，改善了河道水质，美化了两岸景观，并使丽水城区有了整洁规范的城市内河，对改善投资环境和人居环境，保障人民身心健康，起到了积极的作用。

（2）旅游业：大溪莲都区范围内有许多森林茂密的江心洲，两岸也有许多丛林茂密的滩地，田园风光突出，碧湖秋影、樟荫古渡，形成瓯江上游独特的山水景观。河道整治工程实施后，开发和保护了旅游资源，美化了自然景观，改善了生态环境，促进了当地旅游业的发展。

8.2  环境影响评价

本次河道整治规划采取疏浚、切滩、修筑堤防、劈山等综合整治措施，对丽水市本级河道实施全面整治。本规划方案的实施，将对周围环境产生一定的影响。

8.2.1  对社会经济发展的影响

丽水市本级河道整治规划工程实施后，提高了丽水地区防洪治涝能力，两岸的城镇、农田得到了保护，投资环境进一步改善，为丽水市成为经济繁荣、科教发达、社会安定、环境优美的现代化城市提供了可靠保证，有利于促进丽水市的经济发展和社会进步。

8.2.2  对水环境的影响

随着河道治理工程的实施，与整治前相比，汛期水位降低，流速有所增大，有利于河道中悬移质泥沙的输送，有利于河道过水断面的维持，提高了河道的蓄水能力及防洪排涝能力。河道整治规划实施后，河道比较顺直，水面面积增大，水质将得到较大的改善，上游来水进入河道，由于流速加快，有利于水体的降解，溶解氧增加、COD减少。

同时，本规划建议制定严格的河道管理保护条例，严禁随便占用水面，严禁向河道中倾倒垃圾。条例实施后，河道的蓄水能力和水质将会得到有效的保证。

8.2.3  施工对环境的影响

（1）施工对水质的影响

工程施工期间，生产建设活动产生的废污水排入河道，将对河道水质产生影响，但这种影响是短暂的，在施工结束后可恢复正常。施工期间应对废污水采取相应措施进行处理，达标后排放。

（2）固体废弃物对环境的影响

工程施工期间，由于河道疏浚、切滩、劈山等将有大量开挖土方产生，回填利用之外将有部分土方废弃。这些弃渣若不妥善处理，在降雨和重力的作用下，必将产生水土流失。为了减免水土流失，应对挖填土方进行平衡分析，开挖土方尽量回填利用，不能回填的可用于城市建设和低洼田填高。

（3）施工噪声对环境的影响

工程施工期间，各种施工机械的操作，将产生噪声，施工单位要合理配置施工机械，以降低对周围环境的噪声污染。

（4）施工占地对环境的影响

本规划工程建设所需的施工占地对丽水市的环境容量产生一定的影响。因此，在规划工程实施过程中，要尽量减少耕地的损失。施工结束后，对施工场地进行平整，并尽量恢复其原有的土地功能。

8.2.4  对生态环境的影响

本规划工程在实施过程中，河道疏浚、切滩以及劈山开挖等生产建设活动破坏了局部的土地和植被，损坏了水土保持设施，使其保持水土的能力大幅度下降。劈山产生的开挖裸露面以及临时堆放的土石方在降雨的作用下会产生水土流失，使生态环境受到一定程度的影响。因此施工中应尽量少破坏植被，并布设合理的土石方临时堆场，采取一定的防护措施，施工结束后对河道沿线进行场地平整，管理带植草、种树，进行绿化美化，其它区域也应采取相应的水土保持措施，以减少水土流失，改善生态环境。

8.2.5  小结

本规划工程实施后，可提高城市的防洪排涝能力，为居民的安居乐业提供保障；同时也有利于丽水市综合开发建设和生态环境的改善。工程施工期间，废水、废渣的排放以及施工噪声将对周围环境带来一定的影响；土石方的开挖将损坏局部植被，可能产生水土流失，使生态环境受到一定程度的影响，但通过采取相应的水土保持措施，能够使影响减少到最低程度，规划实施后有利于生态环境的改善。

总之，丽水市本级河道整治规划工程的实施，其有利影响是主要的，不利影响是次要的、局部的、暂时的，且不利影响可采取一定措施加以减免或改善。从环境角度考虑，本规划工程的实施是可行的。

第九章  投资估算与工程实施意见

9.1  规划工程总述

9.1.1  规划范围

本次河道整治的规划范围是莲都区境内的丽水市本级河道，主要为瓯江干流、四大支流及其汇入支流、城市内河。规划的河道（段）共28条，长108.44km，其中大溪丽水段为省级河道，长43.56km，松荫溪、好溪为市级河道,长分别为4.6km，5.05km, 其余25条45.03km为县（区）或县以下河道。具体为：

(1)瓯江干流自玉溪电站大坝至莲都区与青田县交界的凤化村断面，全长43.56km；

(2)四大支流及其汇入支流：松阴溪自莲都区与松阳县交界至大溪汇合口（长4.6km）以及汇入支流堰后溪和大林坑；宣平溪港口大桥至大溪汇合口（长1.2km）；太平港（小安溪）自胜利电站大坝至大溪汇合口（长6.0km）及汇入支流凤山迁溪和水路坑；好溪自马头山好溪堰至大溪汇合口（长5.05km）及汇入支流雅坑溪；

(3)城市内河：现有内河水系——好溪堰、丽阳坑、五一溪、贺家坑、弄和坑、银坑、白门坑、殿前坑、银坑、社后溪、盐泉坑、厦河和环城河等；以及城市总体规划增加的水域：丽阳湖、明星湖、厦河湖、寿元湖、莲花湖等人工湖和连接河道。全长35.334km，规划五个湖泊水面面积0.33km2。

9.1.2  整治措施及工程量

本规划主要采取修筑堤防、疏浚、切滩、劈山、开挖人工湖等综合整治措施，对丽水市本级河道实施全面整治。主要工程量为：

（1）瓯江干流：防洪堤43.6km，疏浚1108万m3；中岸切滩，深度1.5m，长度120m、宽100m，工程量18万m3；塔下、厦河劈山拓宽河道各50m，工程量10万m3，石牛街劈山50m 工程量5万m3；

（2）四大支流及小支流：防洪堤20.54km，疏浚126.7万m3；

（3）城市内河：规划整治河道9条，新开7条，累计长度23.4km；新开挖人工湖5个，面积0.33km2；其中城东河城西片土石方253.46万m3、浆砌石护岸8.71万m3、混凝土垫层2.10万m3、水闸7座、泵站1座万m3。

9.1.3  总投资

从表9-1 可见，丽水市市本级河道整治工程的总投资估算为15.85亿元，其中丽水新城区片、丽水市主城区、碧湖段的工程总投资分别为8907、58417、22734万元；城市内河近、远期分别为36713、15866万元。

9.2  投资估算

9.2.1  编制说明

（1）编制依据

①《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（浙水政〔1998〕400号文）；

②《浙江省水利水电基本建设工程建设概算编制细则（试行）》〔1999〕；

③《浙江省水利水电施工机械台班费定额》（1998）；

④《浙江省水利疏浚工程预算定额》（试行1992）；

⑤其他有关文件规定。

（2）基础单价

①人工预算单价

人工预算单价为每工日17元。

②材料预算单价

水泥、钢筋预算单价按照（1999）《细则》规定执行,水泥预算单价限价300元/吨,钢筋预算单价限价3000元/吨,超过部分计取三税后列入相应的单价,砂、碎石、块石按丽水当地市场价计算。

（3）取费标准

其它直接费:按基本直接费的4%计取。

现场经费（按三类工程计取）：土石方工程按直接费的7.5%计取，砼工程按直接费的8.3%计取，基础处理工程按直接费的6.8%计取。

间接费：土石方工程按直接工程费的7.5%计取，砼工程按直接工程费的4.5%计取，基础处理工程按直接费的6.0%计取。

企业利润：按直接工程费与间接费之和的6.0%计取。

三税税金：按直接工程费、间接费、企业利润之和的3.25%计取。

（4）独立费用

包括建设单位管理费、科研勘测设计费、质量监督检测费、工程监理费等。

（5）预备费

按照一至四部分投资合计的15%计算。

9.2.2  投资估算表

9.3  近期工程实施意见

根据丽水市的人力和资金的可能性，按照先重点后一般，先下游后上游，并与城镇发展相适应的原则，选定丽水主城区河道整治项目、丽水新城区白岩段、近期丽水市城市内河整治项目为近期工程。

尽快完成丽水市主城区河道整治项目，使丽水市主城区形成完整防洪体系的同时，应及时解决城市区域内的涝水和山洪问题，保证当外河洪水顶托时内河山洪和涝水能够顺利排到外河。

丽水新城区块包括联城、水阁和白岩区块。在丽水老城区达到设计防洪标准之后，优先安排新城区片的河道整治项目，以便完善新区的基础设施，改善丽水市的总体招商引资环境；如果筹资困难，可先实施水阁段，以改善工业园区的招商引资环境等。

| 表9-1 丽水市本级河道整治工程投资汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 静态投资（万元） |
| 1 | 丽水市主城区堤防工程 | 49021 |
| 2 | 丽水市主城区疏浚工程 | 4967 |
| 3 | 厦河劈山工程 | 1350 |
| 4 | 塔下劈山工程 | 497 |
| 5 | 中岸切滩及虎头山劈山 | 891 |
| 6 | 丽水新城防洪工程 | 7092 |
| 7 | 丽水新城疏浚工程 | 1815 |
| 8 | 碧湖堤防工程 | 10206 |
| 9 | 碧湖疏浚工程 | 12528 |
| 10 | 石牛街劈山工程 | 254 |
| 11 | 苏埠段疏浚工程 | 5220 |
| 12 | 桐岭溪整治 | 1828 |
| 13 | 松荫溪河道疏浚 | 1453 |
| 14 | 宣平溪河道疏浚 | 128 |
| 15 | 大溪开潭段河道疏浚 | 2218 |
| 16 | 丽水市城市内河整治近期工程 | 36713 |
| 17 | 丽水市城市内河整治后期工程 | 15866 |
| 18 | 排涝泵站及水闸等配套设施 | 6466 |
| 19 | 合计 | 158513 |

城市内河部分：在2001～2010年，完成丽水城区内两条主要河道——好溪堰和丽阳坑沿线河道整治，主要包括河道拓宽、疏浚、护岸建设以及相应区段配套闸站建设。基本完成夏河湖及古城排涝泵站建设，修建大洋河出口至夏河湖暗渠，完成海潮河金苑新村以下河段整治。完成城东片区开发区范围内主要渠道的改造，包括白门坑、殿前坑、弄河坑及贺家坑好溪堰以上段的改造。通过整治，既保证老城区与天宁开发区的防洪排涝要求，又能使老城区水环境得到较大的改善。近期内河整治工程投资36713万元。

表9-14                                 河道整治工程近 5年实施计划表

| 实施年度 | 河道名称 | 河道级别 | 河道类别 | 所在乡镇 | 整治河道长度 |  |  | 主要整治内容 | 工程量（万m3) |  |  | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 起点 | 终点 | 长度（km） |  | 砼（浆砌） | 土方 | 石方 | （万元） |
| 2003 | 大溪 | 省级 | 骨干河道 | 丽水市区 | 小水门 | 古城 | 3 | 2003年完成大南政策处理、小水门到紫金路桥的3km河道疏浚 | 2.4 | 15 |  | 4640 |
|  | 大溪 | 省级 | 骨干河道 | 丽水市区 | 上沙溪 | 龙石里坑溪口 | 2.8 | 路堤2.7km（2003年完成80%土建） | 5 | 24 |  | 2240 |
|  | 好溪 | 市级 | 骨干河道 | 丽水市区 | 马头山 | 社后 | 2.2 | 防洪堤2.2公里，总投资2100万（2003年完成政策处理和50%土建） | 3 | 35 |  | 1500 |
|  | 桐岭溪 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 观音岩 | 大溪汇合口 | 1.6 | 路堤1.2km，河道整治1.6km | 1.5 | 42 |  | 1420 |
|  | 明夏河 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 丽青路 | 厦河湖 | 1.6 | 改造河道1.6km（完成征地170亩，50%土建） | 2.4 | 9.6 |  | 2460 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 11.2 |  | 14.3 | 125.6 | 0 | 12260 |
| 2004 | 大溪 | 省级 | 骨干河道 | 丽水市区 | 桃山大桥 | 水东桥 | 4 | 新建4.65km防洪堤，河道疏浚4公里 | 13 | 80 |  | 2770 |
|  | 大溪 | 省级 | 骨干河道 | 丽水市区 | 上沙溪 | 龙石里坑溪口 | 2.8（续） | 河滩整治2.8km，完成路堤结合 | 4 | 24 |  | 500 |
|  | 好溪 | 市级 | 骨干河道 | 丽水市区 | 马头山 | 社后 | 2.2（续） | 防洪堤2.2公里完工 | 4 | 45 |  | 700 |
|  | 好溪 | 市级 | 骨干河道 | 丽水市区 | 雅溪坑口 | 前山 | 2.787 | 防洪堤、疏浚 | 3 | 45 |  | 5060 |
|  | 明夏河 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 丽青路 | 厦河湖 | 1.6（续） | 改造河道1.6km完成 | 2.4 | 9.6 |  | 700 |
|  | 东排渠道 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 弄和 | 好溪堰 | 3.8 | 新开城市排洪渠3.3公里，隧洞0.5km | 1.4 | 16 | 6.8 | 1690 |
|  | 城市内河 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 环北路 | 丽阳路 | 3.873 | 殿前坑、白门坑、弄和坑、长坑暗渠3.873km | 4.7 | 22 |  | 1380 |
|  | 五一溪 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 师专 | 溪口 | 1 | 改造河道 | 1.2 | 4 |  | 800 |
|  | 海潮河 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 囿山路 | 厦河湖 | 1.8 | 改造河道、建厦河湖33000m2 | 3.6 | 23 |  | 2600 |
|  | 好溪堰支流 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 莲花湖 | 明夏河 | 1.8 | 改造河道 | 3.4 | 9 |  | 1100 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 19.06 |  | 40.7 | 277.6 | 6.8 | 17300 |
| 2005 | 大溪 | 省级 | 骨干河道 | 丽水市区 | 大白岩 | 小白岩 | 1.75 | 防洪堤1.75公里 | 3 | 14 |  | 875 |
|  | 大溪 | 省级 | 骨干河道 | 丽水市区 | 化肥厂 | 樟树脚 | 1.6 | 防洪堤1.6公里 | 1.7 | 8.3 |  | 800 |
|  | 大溪 | 省级 | 骨干河道 | 碧湖镇 | 石牛山 | 新治河口 | 4.2 | 防洪堤4.2公里、疏浚 | 2.2 | 113.7 | 1.3 | 5600 |
|  | 好溪 | 市级 | 骨干河道 | 丽水市区 | 河村 | 雅溪坑口 | 2 | 防洪堤、疏浚 | 2 | 22 |  | 3630 |
|  | 雅溪坑 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 铁路桥 | 好溪汇合口 | 0.732 | 拓宽改造河道732m，防洪堤1.46km | 1.2 | 10 |  | 2350 |
|  | 好溪堰 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 海潮河 | 前路闸 | 2.4 | 改造河道 | 2.9 | 6 |  | 2300 |
|  | 江滨渠 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 大洋河 | 厦河湖 | 2 | 新开暗渠 | 3.7 | 12 |  | 350 |
|  | 五一溪 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 叶塘下 | 师专 | 0.5 | 改造河道 | 0.5 | 2 |  | 100 |
|  | 丽阳坑 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 丽阳殿 | 溪口 | 6.06 | 改造河道4.55km、排洪渠1.51km | 13.5 | 157 |  | 3500 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 21.242 |  | 30.7 | 345 | 1.3 | 19505 |
| 2006 | 大溪 | 省级 | 骨干河道 | 碧湖镇 | 碧湖大桥 | 石牛街 | 9.6 | 防洪堤、疏浚 | 5 | 260 | 2.9 | 10200 |
|  | 好溪堰 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 白门坑 | 海潮河 | 2.8 | 改造河道 | 3.4 | 7 |  | 3000 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 12.4 |  |  |  |  |  |
| 2007 | 大溪 | 省级 | 骨干河道 | 碧湖镇 | 松阴溪口 | 碧湖大桥 | 7.1 | 防洪堤、疏浚 | 3.7 | 192 | 2 | 7700 |
|  | 好溪堰 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 堰头 | 白门坑 | 3.2 | 改造河道 | 3.6 | 8 |  | 2000 |
|  | 贺家坑 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 环北路 | 明星湖 | 2.66 | 改造河道 | 3 | 12 |  | 2400 |
|  | 明夏河 | 县级 | 城市河道 | 丽水市区 | 明星湖 | 丽青路、水东西闸 | 1.6 | 改造河道、建明星湖58000m2 | 4 | 31 |  | 4950 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 14.56 |  | 22.7 | 510 | 4.9 | 30250 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 86.862 |  | 116.8 | 1291.2 | 13 | 83420 |

9.4  资金筹措意见

为保证河道整治规划工程能够又计划、又步骤、按期完成任务，必须建立河完善经费投入渠道，调动各方面的积极因素，多方面筹集资金，增加建设经费的投入，加快河道整治工程的建设。河道整治是一项以社会效益为主的公益性工程，当地政府除政策上给予一定的扶持外，在经费上也应当给予适当倾斜。本河道整治范围较广，工程量大，完成整个工程需投入大量的资金，经估算总投资约16亿元，资金来源由丽水市政府负责，多层次、多渠道地筹措资金，具体可通过以下几种方式：地方财政专项资金，农业发展基金，土地开发，砂石料及废渣、废土开发经营，社会集资和社会捐助等，积极争取上级部门的资金支持。

第十章  结论与建议

10.1  结论

（1）本次规划的范围主要是丽水市本级河道，包括瓯江干流玉溪～风化段、松阴溪等四大支流及其汇入支流、城市内河，共28条河道（段）、长108.44km，其中大溪丽水段为省级河道，长53.56km，松荫溪、好溪为市级河道长分别为4.6km，5.05km, 其余25条45.03km为县（区）或县以下河道。

（2）河道整治的总体目标是通过河道的全面整治，改变河道水系面貌，改善河道水质，恢复、强化和扩展河道功能，适应丽水市城市总体规划的发展和提高居民生活质量的需要，促进水资源的开发利用和保护，建立一个和谐优美的水生态环境，实现“水清、流畅、岸绿、景美”，促进经济社会的可持续发展。

（3）对规划河道的现状进行了分析研究，存在的主要问题是防洪堤标准不够、河道普遍存在淤积、河道行洪能力下降、通航能力下降、部分河段和城市内河水环境恶化，已经影响丽水市社会经济的可持续发展，迫切需要对河道进行综合整治。

（4）明确了规划河道的主导功能为：瓯江干流规划河段（玉溪～凤化村、全长43.56km）和四大支流以防洪为主，兼顾灌溉供水、水产养殖、、航运、生态环境、旅游景观等；城市内河以防洪排涝、生态环境为主。

（5）通过河道水利计算分析表明，任何单一的河道整治措施都不能满足规划要求，必须采取综合整治措施，包括修筑堤防、疏浚河道、劈山、切滩、改变上游水库控制运用方式，开挖截洪沟、人工湖、加大好溪堰的引水流量等措施。本规划对干流段、四大支流以及城市内河分别提出了河道整治方案和措施，主要工程量有：

①瓯江干流：防洪堤43.6km，疏浚1108万m3；中岸切滩，深度1.5m，长度120m、宽100m，工程量18万m3；塔下、厦河劈山拓宽河道各50m，工程量10万m3，石牛街劈山50m 工程量5万m3；

②四大支流及小支流：防洪堤20.54km，疏浚126.7万m3；

③城市内河：规划整治河道9条，新开7条，累计长度23.4km；新开挖人工湖5个，面积0.33km2；其中城东河城西片土石方253.46万m3、浆砌石护岸8.71万m3、混凝土垫层2.10万m3、水闸7座、泵站1座万m3。

（6）丽水市市本级河道整治工程的总投资估算为15.85亿元，其中丽水新城区片、丽水市主城区、碧湖段的工程总投资分别为8907、58417、22734万元；城市内河近、远期分别为36713、15866万元。

（7）根据丽水市的人力和资金的可能性，按照先重点后一般，先下游后上游，并与城镇发展相适应的原则，选定丽水主城区河道整治项目、丽水新城区水阁段、近期丽水市城市内河整治项目为近期工程。

（8）从环境影响角度看，虽然河道整治工程的实施需要永久占用一些土地、拆迁部分建筑物，在实施过程中，要临时占用一些土地，并在短时间内造成水污染、噪声污染等不良影响，但是通过河道整治，可以显著提高防洪排涝能力、改善生态环境。

（9）河道整治是一项以社会效益为主的公益性工程，社会效益是主要的。整治效益主要有防洪效益、排涝效益、灌溉效益、供水效益、航运效益、砂石和土地利用效益等等。

（10）为了确保河道整治的实施和今后的管理，应建立健全河道管理机制，运用现代化的管理设施和技术，加强河道管理，确保河道正常运行，发挥河道应有的功能。

10.2  建议

（1）对河道整治项目进行可行性研究、筹集工程建设资金，争取早日立项、将规划付诸实施。

（2）本次规划对松荫溪及汇入支流、小安溪的汇入支流、好溪汇入支流雅坑溪、桐岭坑等支流没有做深入研究。对新城区片联城、水阁和白岩片的内涝没有研究，建议在可研阶段加强分析研究。

（3）建议尽早成立水务局，统一涉河、涉水事务的管理。建立健全河道管理机构和制度，加强河道管理信息化建设，依法加强河道管理，使河道整治工程真正发挥预期效果。

（4）加强新水法、防洪法、河道管理条例、水环境保护法等法律法规的宣传教育，提高沿岸居民，尤其是各级领导决策者的全局意识、环境意识、法律意识和可持续发展观念。大家共同关心母亲河、爱护母亲河，确保河流及其水资源既为当代人造福，又给子孙后代留有发展空间。